SCV · Smart Check Vehicle

DB 시스템 구현 방안 (2차)

현재 로봇 ROS 2 통신으로 2차 DB를 채우는 방법 · 추가로 만들 통신

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 버전 | 2차 (토론용) |
| 작성일 | 2026-10-11 |
| 기준 | SCV_DB구조도_2차.drawio · DB시스템제안설명_2차.docx 현재 로봇 통신 목록(ros2 topic / service / action list, 2026-10-11, /robot3 · /robot4) |
| 다루는 범위 | ① DB 항목별로 지금 있는 통신 중 무엇을 쓰면 되는지 ② 새로 구현해야 할 통신 ③ 메시지 정의 초안과 구현 순서 |

표시 규칙 — 이 문서의 표에서 통신 출처를 네 가지로 나눕니다. 기존 = 지금 목록에 있는 통신(로봇의 Create 3·OAK-D·RPLIDAR 드라이버) · 표준 실행 = Nav2·AMCL·map_server를 띄우면 생기는 통신(코드 작성 없음) · 신규 = scv_msgs로 새로 만들 통신 · 사용 안 함 = 있지만 이 시스템에서 쓰지 않는 통신 장치 용어 — 장치는 로봇 · 제어 PC · 관제 PC 세 가지로만 씁니다(1.1절). 통신 방향은 「장치 노드 → 장치 노드」로 적습니다. 메시지 타입은 TurtleBot4(Jazzy) 표준 기준으로 적었습니다. 실제 타입은 `ros2 topic info -v`, `ros2 service type`, `ros2 interface show`로 한 번 확인해 주세요.

목차

1. 요약

2. 현재 통신 목록 분석

3. DB 항목별 사용 통신

4. 추가로 구현할 통신

5. 메시지·서비스·액션 정의 초안

6. 순찰 1회 통신 흐름

7. 주의사항

8. 구현 순서 제안

9. 팀 결정이 필요한 항목

# 1. 요약

지금 목록에는 로봇의 드라이버 통신만 있습니다. 배터리·도킹·비상정지·카메라·LiDAR·오도메트리는 바로 쓸 수 있지만, 지도 위치(AMCL)·경로 주행(Nav2)·RSSI 측정·작업 지시·이벤트처럼 SCV 고유의 통신은 아직 하나도 없습니다.

| 구분 | 개수 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 기존 — 그대로 사용 | 주요 10개 | battery_state · dock_status · odom · scan · tf · oakd/rgb 압축 영상 · oakd/stereo 압축 깊이 · e_stop · dock · undock (+ preview 영상·camera_info·start/stop_camera·ip) |
| 표준 실행 — 띄우기만 하면 됨 | 7개 | amcl_pose · map · map_server/load_map · navigate_through_poses · navigate_to_pose · plan · initialpose (turtlebot4_navigation의 localization·nav2 실행) |
| 신규 — scv_msgs로 구현 | 토픽 6 · 서비스 5 · 액션 3 | 토픽: status · events · survey/sample · rssi/raw · inspect/result · run_config / 서비스: start_run · stop_run · estop · survey/sync · local_estop / 액션: execute_task · survey/precise · inspect_facility |
| 사용 안 함 | — | navigate_to_position·drive_*·rotate_angle·wall_follow(오도메트리 기준이라 지도 경로와 안 맞음), _do_not_use/*, robot_power, reset_pose, cmd_vel 직접 발행, joy·teleop |

## 1.1 장치 용어와 노드 위치

이 문서에서 장치는 아래 세 가지로만 부릅니다. 노드 이름만 적힌 곳은 이 표의 장치에서 실행됩니다.

| 장치 | 구성 | 실행하는 노드·프로그램 |
| --- | --- | --- |
| 로봇 (robot3 · robot4, 2대) | TurtleBot4 — RPi 4 · Create 3 · OAK-D · RPLIDAR | 드라이버(battery_state · dock_status · dock · undock · e_stop · oakd · scan · odom), rssi_scanner, Discovery Server |
| 제어 PC (2대, 로봇마다 1대) | MSI 노트북 | localization(AMCL · map_server) · Nav2, mission_executor, survey_buffer, detection_alert, client page |
| 관제 PC (1대) | Victus | inspection_manager, ros-bridge, api, server page, network_map_engine, PostgreSQL · Redis |

- 「1차 순찰 로봇」·「재검증 로봇」은 로봇의 역할 이름입니다. 순찰 시작 때 robot3·robot4에 하나씩 정해집니다. 통신을 받는 쪽은 그 로봇과 짝인 제어 PC이므로 「1차 순찰 로봇의 제어 PC」처럼 씁니다.

- run_id·task_id는 제어 PC까지만 전달됩니다. 로봇은 순찰 상태를 모르고 센서값·구동만 담당합니다. 「어느 run의 데이터인지」는 제어 PC 노드가 붙입니다.

## 1.2 목록에서 먼저 확인할 점

- 이름공간이 /robot3, /robot4입니다. 제안설명서·구조도(2차)의 예시도 robot3·robot4로 맞췄습니다. robots.robot_id를 'robot3', 'robot4'로 등록하면 이름공간 규칙('/' + robot_id)과 그대로 맞습니다.

- /robot3에는 OAK-D 영상 토픽이 없습니다. /robot3/oakd 노드의 서비스(start_camera 등)는 있지만 rgb·stereo 토픽이 하나도 안 보입니다. 카메라가 멈춰 있거나 파이프라인 설정이 다를 수 있습니다. 두 로봇 모두 설비 점검(1차)·근접 재촬영(재검증)에 카메라가 필요하므로 robot3 카메라를 먼저 살려야 합니다.

- Nav2·AMCL·map_server가 아직 안 떠 있습니다. /amcl_pose, /map, navigate_through_poses가 없습니다. 지도 좌표(x, y)가 들어가는 거의 모든 테이블이 AMCL에 기대므로 제어 PC에서 localization·nav2를 띄우는 것이 첫 단계입니다.

- SCV 고유 통신은 모두 새로 만들어야 합니다. rssi_scanner, survey_buffer, mission_executor, detection_alert, inspection_manager의 토픽·서비스·액션이 목록에 없습니다(4장).

# 2. 현재 통신 목록 분석

{ns} = /robot3 또는 /robot4. 노드마다 붙는 파라미터 서비스(describe_parameters 등)와 /rosout·/parameter_events는 제외했습니다.

## 2.1 토픽

| 토픽 | 타입 (확인 필요) | SCV에서 | 쓰는 곳 |
| --- | --- | --- | --- |
| {ns}/battery_state | sensor_msgs/BatteryState | 기존 | status의 battery_pct(percentage × 100) · 15% 복귀 판단(E2) |
| {ns}/dock_status | irobot_create_msgs/DockStatus | 기존 | 도킹 여부(is_docked) → status·DOCK/UNDOCK 이벤트 확인 |
| {ns}/odom | nav_msgs/Odometry | 기존 | AMCL·Nav2 입력. DB에는 직접 저장하지 않음(지도 좌표가 아님) |
| {ns}/scan | sensor_msgs/LaserScan | 기존 | AMCL·Nav2 입력 |
| {ns}/tf · tf_static | tf2_msgs/TFMessage | 기존 | Nav2·AMCL이 쓰는 좌표 변환(이름공간 안에 있음 → 7장 참고) |
| {ns}/imu · wheel_status · joint_states | — | 기존 | Nav2 내부·진단용. DB 저장 안 함 |
| /robot4/oakd/rgb/image_raw/compressed | sensor_msgs/CompressedImage | 기존 | 제어 PC detection_alert의 판정 입력(점검 때만 구독) |
| /robot4/oakd/rgb/preview/image_raw/compressed | sensor_msgs/CompressedImage | 기존 | 제어 PC client page의 카메라 미리보기(저해상도) |
| /robot4/oakd/stereo/image_raw/compressedDepth | sensor_msgs/CompressedImage | 기존 | 판정 때 거리·정면 판별 보조, media(kind = depth) |
| /robot4/oakd/*/camera_info | sensor_msgs/CameraInfo | 기존 | depth 정렬·거리 계산 |
| /robot4/oakd/*/image_raw · theora · zstd | — | 사용 안 함 | 비압축·다른 코덱은 Wi-Fi 부담만 큼 |
| {ns}/ip | std_msgs/String | 기존 | robots.rpi_host 등록 때 참고 |
| {ns}/hmi/display/message · cmd_lightring · cmd_audio | std_msgs/String 등 | 기존(선택) | 로봇 화면·조명·소리로 상태 표시(예: 후보 발견 시 노란 조명). DB와 무관한 부가 기능 |
| {ns}/diagnostics · /diagnostics | diagnostic_msgs/DiagnosticArray | 기존(선택) | 하드웨어 이상을 robot_events로 남길 때 참고 |
| {ns}/cmd_vel · cmd_vel_unstamped · joy · joy/set_feedback | — | 사용 안 함 | 주행은 제어 PC의 Nav2만 명령. 직접 발행 금지 |
| {ns}/hmi/buttons · interface_buttons · function_calls · hmi/led · robot_description | — | 사용 안 함 | 필요하면 물리 버튼을 LOCAL_ESTOP에 연결 가능(9장) |

## 2.2 서비스

| 서비스 | 타입 (확인 필요) | SCV에서 | 쓰는 곳 |
| --- | --- | --- | --- |
| {ns}/e_stop | irobot_create_msgs/EStop (e_stop_on) | 기존 | 로봇 정지의 실제 수단. 관제 PC inspection_manager(/inspection/estop, 두 로봇)·제어 PC mission_executor(local_estop, 그 로봇)가 호출 |
| {ns}/oakd/start_camera · stop_camera | std_srvs/Trigger | 기존 | 점검·재촬영 때만 카메라를 켜서 Wi-Fi 부담 줄이기(선택) |
| {ns}/start_motor · stop_motor | std_srvs/Empty | 기존(선택) | LiDAR 모터. 순찰 사이 대기 때 끄는 용도. 순찰 중에는 건드리지 않음 |
| {ns}/robot_power | irobot_create_msgs/RobotPower | 사용 안 함 | 로봇 전원이 꺼짐. 웹에 절대 연결하지 않음 |
| {ns}/reset_pose | irobot_create_msgs/ResetPose | 사용 안 함 | 오도메트리 초기화. 순찰 중 호출하면 AMCL 위치가 튐 |
| {ns}/oakd/save_calibration · save_pipeline · set_camera_info | — | 사용 안 함 | 카메라 설정용 |

## 2.3 액션

| 액션 | 타입 (확인 필요) | SCV에서 | 쓰는 곳 |
| --- | --- | --- | --- |
| {ns}/undock | irobot_create_msgs/Undock | 기존 | 첫 task 시작 전 mission_executor가 호출 → UNDOCK 이벤트 |
| {ns}/dock | irobot_create_msgs/Dock | 기존 | DOCK task 수행 → DOCK 이벤트, 실패면 task FAILED |
| {ns}/navigate_to_position | irobot_create_msgs/NavigateToPosition | 사용 안 함 | 로봇 내장 이동. 오도메트리 기준이라 저장 지도·장애물 회피와 맞지 않음 → Nav2 사용 |
| {ns}/drive_distance · drive_arc · rotate_angle · wall_follow | irobot_create_msgs/* | 사용 안 함 | 자세 보정도 Nav2로(작은 회전은 필요하면 rotate_angle 검토) |
| {ns}/led_animation · audio_note_sequence | irobot_create_msgs/* | 기존(선택) | 상태 알림 연출 |
| {ns}/_do_not_use/* | — | 사용 안 함 | 이름 그대로 내부용 |

# 3. DB 항목별 사용 통신

2차 DB의 테이블·Redis 키마다 값이 어느 통신에서 오는지 정리했습니다. 「출처」 칸 색: 초록 = 기존, 파랑 = 표준 실행, 주황 = 신규. 관제 PC에서 만드는 기준 정보(users·settings·aps·maps·grid_cells·facilities)는 server page 입력이라 ROS 통신이 없고, 일부를 제어 PC에 보낼 때만 통신이 필요합니다. 「비고」 칸은 「보내는 장치 노드 → 받는 장치 노드」입니다.

## 3.1 PostgreSQL

| 테이블 | 컬럼·내용 | 출처 | 통신 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| robots | rpi_host | 기존 | {ns}/ip (등록 때 참고) | 로봇 → 관제 PC (관리자가 보고 입력) |
| maps | robot_map_path · resolution · origin | 표준 실행 | {ns}/map_server/load_map (지도 바꿀 때), {ns}/map (표시 사본 검증) | 등록: 관제 PC server page 업로드 · load_map: 제어 PC mission_executor → 제어 PC map_server |
| settings | 판정 기준값 → 두 제어 PC에 전달 | 신규 | /inspection/run_config (순찰 시작 때 1회, transient_local) | 관제 PC inspection_manager → 두 제어 PC(survey_buffer · mission_executor · detection_alert) |
| maps · grid_cells | run_id · 지도 경로 · 격자 기준점 · 칸 크기 → 두 제어 PC에 전달 | 신규 | /inspection/run_config (위와 같은 메시지) | 〃 (로봇은 구독하지 않음) |
| facilities | 관측 자세 · facility_id → task를 받는 제어 PC에 전달 | 신규 | {ns}/execute_task goal (FACILITY_CHECK·REINSPECTION의 waypoints · target_ref) | 관제 PC inspection_manager → 제어 PC mission_executor |
| runs | run 생성·종료 | 신규 | /inspection/start_run · /inspection/stop_run 서비스 | 관제 PC 안: server page → api → ros-bridge → inspection_manager |
| tasks | 생성·지시 | 신규 | {ns}/execute_task 액션 goal (run_id·task_id·type·target_ref·waypoints·map_path) | 관제 PC inspection_manager → 제어 PC mission_executor |
| tasks | progress · status · result_ok · reason | 신규 | execute_task feedback(progress) · result(ok, reason) | 제어 PC mission_executor → 관제 PC inspection_manager |
| tasks (내부 수행) | 주행 · 도킹 | 표준 실행 + 기존 | {ns}/navigate_through_poses (SURVEY·FACILITY·REINSPECTION) · {ns}/undock · {ns}/dock (DOCK) | 주행: 제어 PC mission_executor → 제어 PC Nav2 · 도킹: 제어 PC mission_executor → 로봇 |
| net_samples | rssi_dbm · stamp | 신규 | {ns}/rssi/raw | 로봇 rssi_scanner → 제어 PC survey_buffer. 로봇은 시각만 붙임(run_id 모름) |
| net_samples | x · y · yaw · pose_ok | 표준 실행 | {ns}/amcl_pose (PoseWithCovarianceStamped, 공분산으로 pose_ok) | 제어 PC AMCL → 제어 PC survey_buffer가 같은 시각 위치를 결합 |
| net_samples | 전체 행 (seq 포함) | 신규 | {ns}/survey/sample 토픽 · 재연결 때 {ns}/survey/sync 서비스 | 제어 PC survey_buffer → 관제 PC ros-bridge (sync는 관제 PC ros-bridge가 요청) |
| precise_measures | rssi_median · rssi_iqr · n_samples | 신규 | {ns}/survey/precise 액션 result | 재검증 로봇의 제어 PC 안: mission_executor → survey_buffer (로봇 rssi_scanner 값 사용) |
| inspections | 판정 입력 영상 | 기존 | {ns}/oakd/rgb/image_raw/compressed · stereo/image_raw/compressedDepth · camera_info | 로봇 → 제어 PC detection_alert (점검 때만 구독) |
| inspections | 판정 결과 | 신규 | {ns}/inspect_facility 액션(제어 PC 안) → {ns}/inspect/result 토픽 | 제어 PC detection_alert → 관제 PC ros-bridge |
| media | 사진 파일 | 신규 (HTTP) | 제어 PC detection_alert → 관제 PC api 업로드 (ROS 아님) | inspect/result에 파일 키 포함 |
| candidates | 후보 발견 · 결론 | 신규 | {ns}/events (CANDIDATE · CONFIRMED · CLEARED · UNCONFIRMED) | CANDIDATE: 1차 순찰 로봇의 제어 PC → 관제 PC inspection_manager · 결론: 재검증 로봇의 제어 PC → 관제 PC inspection_manager |
| findings | 확정 | 신규 | {ns}/events (CONFIRMED) | 재검증 로봇의 제어 PC → 관제 PC inspection_manager가 INSERT |
| robot_events | DOCK · UNDOCK | 기존 → 신규 | {ns}/dock · undock 결과와 {ns}/dock_status → {ns}/events | 로봇 → 제어 PC mission_executor → 관제 PC |
| robot_events | E2 배터리 15% | 기존 → 신규 | {ns}/battery_state 감시 → {ns}/events | 로봇 → 제어 PC mission_executor → 관제 PC |
| robot_events | E1 막힘 · E5 위치 불확실 · E6 정면 아님 | 표준 실행 → 신규 | navigate_through_poses 결과·amcl_pose 공분산·inspect_facility 결과 → {ns}/events | 제어 PC mission_executor → 관제 PC |
| robot_events | E7 비상정지 · LOCAL_ESTOP | 기존 → 신규 | {ns}/e_stop 호출 결과 → {ns}/events | e_stop 호출: 제어 PC mission_executor(local_estop) 또는 관제 PC inspection_manager(/inspection/estop) → 로봇 · 이벤트: 제어 PC mission_executor → 관제 PC |
| robot_events | E3 응답 없음 · E8 DB 실패 | — | 관제 PC 내부 판단(Redis TTL·ros-bridge) | source = control |
| robot_status_log | battery_pct | 기존 | {ns}/battery_state | 로봇 → 제어 PC mission_executor가 {ns}/status에 담음 |
| robot_status_log | x · y · yaw | 표준 실행 | {ns}/amcl_pose | 제어 PC AMCL → 제어 PC mission_executor가 {ns}/status에 담음 |
| robot_status_log | nav_state · task_id · progress · run_id | 신규 | {ns}/status (1 Hz) | 제어 PC mission_executor → 관제 PC ros-bridge |
| grid_stats · baselines · reports | — | — | 관제 PC 내부 계산(PostgreSQL) | ROS 통신 없음 |

## 3.2 Redis

| 키 | 출처 | 통신 |
| --- | --- | --- |
| robot:{rid}:state | 기존 + 표준 + 신규 | {ns}/status (제어 PC mission_executor가 battery_state · amcl_pose · 자기 작업 상태를 묶어 1 Hz 발행 → 관제 PC ros-bridge) |
| robot:{rid}:path | 표준 실행 | {ns}/plan (Nav2 전역 경로, nav_msgs/Path) — 관제 PC ros-bridge가 축약해 저장 |
| robot:{rid}:estop | 신규 | {ns}/events의 LOCAL_ESTOP · /inspection/estop 성공 응답 |
| run:current · run:{run}:progress | 신규 | /inspection/start_run 응답 · execute_task 결과(관제 PC inspection_manager 내부) |
| live:{run}:cells | 신규 | {ns}/survey/sample |
| stream:events | 신규 | {ns}/events |
| session:{token} | — | ROS 통신 없음(api 로그인) |

# 4. 추가로 구현할 통신

## 4.1 표준 패키지 실행만 하면 생기는 통신

코드를 새로 쓰지 않고 turtlebot4_navigation의 localization·nav2 실행 파일을 로봇마다 제어 PC에서 이름공간을 붙여 띄우면 생깁니다(예: namespace:=/robot3, map:=<robot_map_path>).

| 통신 | 종류 · 타입 | DB에서 쓰는 곳 |
| --- | --- | --- |
| {ns}/amcl_pose | 토픽 · geometry_msgs/PoseWithCovarianceStamped | net_samples·status의 x·y·yaw, 공분산으로 pose_ok·E5 |
| {ns}/map | 토픽 · nav_msgs/OccupancyGrid (transient_local) | 관제 PC 표시 사본 검증(선택) |
| {ns}/map_server/load_map | 서비스 · nav2_msgs/LoadMap | 작업의 지도 경로가 바뀌면 제어 PC mission_executor가 호출 |
| {ns}/navigate_through_poses | 액션 · nav2_msgs/NavigateThroughPoses | SURVEY_SEGMENT·FACILITY_CHECK·REINSPECTION 주행. 막힘 결과 → E1 |
| {ns}/navigate_to_pose | 액션 · nav2_msgs/NavigateToPose | 자세 보정·단일 지점 이동 |
| {ns}/plan | 토픽 · nav_msgs/Path | Redis robot:{rid}:path |
| {ns}/initialpose | 토픽 · geometry_msgs/PoseWithCovarianceStamped | 도킹 위치 기준 초기 위치 설정(순찰 시작·LoadMap 후) |

## 4.2 새로 만들 통신 (scv_msgs)

원문 C6 초안을 2차 결정(역할 고정·인계 없음·후보는 제어 PC가 판단·알림은 이벤트·명령은 서비스)에 맞춰 정리했습니다. ★는 원문 C6에 없던 신규 항목입니다.

| 이름 | 종류 · 타입 | 보내는 쪽 → 받는 쪽 | 주기 · QoS | DB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★ {ns}/rssi/raw | 토픽 · scv_msgs/RssiRaw | 로봇 rssi_scanner → 제어 PC survey_buffer | 1–2 Hz · reliable, transient_local, depth 수백 | net_samples 원천 |
| {ns}/survey/sample | 토픽 · scv_msgs/NetSample | 제어 PC survey_buffer → 관제 PC ros-bridge | 1–2 Hz · reliable, depth 50 | net_samples · live:{run}:cells |
| {ns}/survey/sync | 서비스 · scv_msgs/SyncSamples | 관제 PC ros-bridge → 제어 PC survey_buffer | 재연결 때 | net_samples 백필 |
| {ns}/survey/precise | 액션 · scv_msgs/PreciseMeasure | 제어 PC mission_executor → 제어 PC survey_buffer (로봇 rssi_scanner 값 사용) | 재검증마다 | precise_measures |
| {ns}/status | 토픽 · scv_msgs/RobotStatus | 제어 PC mission_executor → 관제 PC ros-bridge | 1 Hz · reliable | robot_status_log · robot:{rid}:state |
| ★ {ns}/events | 토픽 · scv_msgs/RobotEvent | 제어 PC(mission_executor·survey_buffer·detection_alert·client page) → 관제 PC(ros-bridge·inspection_manager) | 이벤트 · reliable, transient_local, depth 100 + JSONL 버퍼 | robot_events · stream:events · candidates · findings |
| {ns}/execute_task | 액션 · scv_msgs/ExecuteTask | 관제 PC inspection_manager → 제어 PC mission_executor | task마다 | tasks |
| {ns}/inspect_facility | 액션 · scv_msgs/InspectFacility | 제어 PC mission_executor → 제어 PC detection_alert (같은 제어 PC 안) | 설비 지점마다 | — |
| {ns}/inspect/result | 토픽 · scv_msgs/InspectionResult | 제어 PC detection_alert → 관제 PC ros-bridge | 판정마다 · reliable, transient_local, depth 50 | inspections · media |
| ★ /inspection/run_config | 토픽 · scv_msgs/RunConfig | 관제 PC inspection_manager → 두 제어 PC(survey_buffer·mission_executor·detection_alert) | 순찰 시작 때 1회 · reliable, transient_local, depth 1 | run_id · settings · maps(격자 기준) 값 전달. 로봇은 구독 안 함 |
| ★ /inspection/start_run | 서비스 · scv_msgs/StartRun | 관제 PC ros-bridge → 관제 PC inspection_manager | 버튼마다 | runs · tasks 생성 |
| ★ /inspection/stop_run | 서비스 · std_srvs/Trigger | 관제 PC ros-bridge → 관제 PC inspection_manager | 버튼마다 (선택) | runs.status = aborted |
| /inspection/estop | 서비스 · std_srvs/Trigger | 관제 PC ros-bridge → 관제 PC inspection_manager | 버튼마다 | 관제 PC inspection_manager가 두 제어 PC의 execute_task goal 취소(→ 제어 PC mission_executor가 Nav2 goal 취소) + 로봇 {ns}/e_stop 호출 · robot:{rid}:estop |
| ★ {ns}/local_estop | 서비스 · std_srvs/SetBool | 제어 PC client page 백엔드 → 제어 PC mission_executor (같은 제어 PC 안) | 버튼마다 | 제어 PC mission_executor → 로봇 {ns}/e_stop · LOCAL_ESTOP 이벤트 |

## 4.3 원문 C6에서 빠지는 통신

| 원문 통신 | 2차 처리 |
| --- | --- |
| /inspection/candidates (scv_msgs/Candidate) | 삭제 — 후보는 1차 순찰 로봇의 제어 PC가 {ns}/events CANDIDATE로 알림 |
| /inspection/alerts (scv_msgs/Alert) | 삭제 — 알림은 {ns}/events와 stream:events로 |
| {ns}/oakd/rgb/image_raw/compressed를 관제 PC가 구독 | 삭제 — 관제 PC는 카메라 구독 안 함(제어 PC detection_alert·client page만) |
| keepout 마스크 전달 | 삭제 — 음영 회피 없음 |

# 5. 메시지·서비스·액션 정의 초안

원문 C7(NetSample · ExecuteTask · PreciseMeasure)을 바탕으로 2차에 필요한 것만 바꿨습니다. 필드 이름은 DB 컬럼과 같게 맞췄습니다.

## 5.1 바뀌는 정의

# msg/NetSample.msg — connected 삭제, ap_ssid 추가(ap_id 매핑용) · 제어 PC → 관제 PC uint32 seq builtin_interfaces/Time stamp string robot_id uint32 run_id float32 x float32 y float32 yaw bool pose_ok string ap_ssid int16 rssi_dbm # 미검출 -100 # action/ExecuteTask.action — priority 삭제, map_path·run_id 추가 · 관제 PC → 제어 PC string task_id uint32 run_id uint8 SURVEY_SEGMENT=0 uint8 FACILITY_CHECK=1 uint8 REINSPECTION=2 uint8 DOCK=3 uint8 type string target_ref # seg:0-40 / facility_id / candidate_id string map_path # maps.robot_map_path geometry_msgs/PoseStamped[] waypoints --- bool ok string reason # BLOCKED / BATTERY_LOW / MAP_MISMATCH / ESTOP … --- uint16 waypoint_index float32 progress

## 5.2 새로 만드는 정의

# msg/RssiRaw.msg (로봇 → 제어 PC, run_id 없음) builtin_interfaces/Time stamp string ap_ssid int16 rssi_dbm # msg/RobotStatus.msg (제어 PC → 관제 PC, 1 Hz) builtin_interfaces/Time stamp string robot_id uint32 run_id string task_id string nav_state # IDLE / NAVIGATING / INSPECTING / MEASURING / DOCKING / DOCKED / STOPPED float32 progress float32 x float32 y float32 yaw float32 battery_pct # battery_state.percentage × 100 bool is_docked # dock_status.is_docked bool estop # msg/RobotEvent.msg (제어 PC → 관제 PC, robot_events 한 행) builtin_interfaces/Time stamp string robot_id uint32 run_id string task_id string code # E1..E8 / LOCAL_ESTOP / MAP_MISMATCH / UNDOCK / DOCK / CANDIDATE / CONFIRMED / CLEARED / UNCONFIRMED uint8 level # 0 info / 1 warn / 2 error string candidate_id # 후보·결론 이벤트만 string kind # NET_COVERAGE / VIS_NOT_DETECTED … string ref # cell:12,7 / EXT-01 float32 score geometry_msgs/Point target string detail_json # 그 밖의 상황 정보 # msg/RunConfig.msg (관제 PC → 두 제어 PC, 순찰 시작 때 1회, transient_local) uint32 run_id string map_path float32 grid_origin_x float32 grid_origin_y float32 grid_size_m string ap_ssid float32 rssi_suspect_dbm # -72 uint16 min_samples # 3 uint16 precise_duration_s # 30 uint8 max_pose_retry # 3 float32 battery_return_pct # 15 # srv/StartRun.srv (관제 PC 안: ros-bridge → inspection_manager) string run_type # patrol / remeasure / demo uint32 started_by --- bool ok uint32 run_id string reason # RUN_ALREADY_ACTIVE / ROBOT_NOT_READY / MAP_NOT_SET …

SyncSamples.srv(from_seq → NetSample[]), PreciseMeasure.action, InspectFacility.action은 원문 C7·C6 그대로 씁니다. InspectionResult.msg는 inspections 컬럼(detail · final · frontal · pose_retry · gauge_state · confidence · bbox · model_version · media 파일 키)에 맞춰 정의합니다.

# 6. 순찰 1회 통신 흐름

| 순서 | 누가 → 누구 | 통신 | DB·Redis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 관제 PC 안: server page → api → ros-bridge → inspection_manager | /inspection/start_run | runs INSERT · run:current · tasks(계획분) |
| 2 | 관제 PC inspection_manager → 두 제어 PC(survey_buffer·mission_executor·detection_alert) | /inspection/run_config | — |
| 3 | 관제 PC inspection_manager → 1차 순찰 로봇의 제어 PC mission_executor | {ns}/execute_task (SURVEY_SEGMENT) | tasks ACTIVE |
| 4 | 제어 PC mission_executor → 로봇 | {ns}/undock (기존) | robot_events UNDOCK |
| 5 | 제어 PC mission_executor → 제어 PC Nav2 (→ 로봇 주행) | {ns}/navigate_through_poses (표준) | robot:{rid}:path ← {ns}/plan |
| 6 | 로봇 rssi_scanner → 제어 PC survey_buffer → 관제 PC ros-bridge | {ns}/rssi/raw → {ns}/survey/sample (+ amcl_pose) | net_samples · live:{run}:cells |
| 7 | 제어 PC mission_executor → 관제 PC ros-bridge | {ns}/status (battery_state·amcl_pose·dock_status 묶음) | robot_status_log · robot:{rid}:state |
| 8 | 1차 순찰 로봇의 제어 PC survey_buffer → 관제 PC inspection_manager | {ns}/events CANDIDATE | robot_events · candidates(OPEN) |
| 9 | 관제 PC inspection_manager → 재검증 로봇의 제어 PC mission_executor | {ns}/execute_task (REINSPECTION) | tasks · candidates.reinspect_task_id |
| 10 | 재검증 로봇의 제어 PC 안: mission_executor → survey_buffer | {ns}/survey/precise | precise_measures |
| 11 | 재검증 로봇의 제어 PC mission_executor → 관제 PC inspection_manager | {ns}/events CONFIRMED / CLEARED | candidates.outcome · findings |
| 12 | 로봇 → 제어 PC detection_alert → 관제 PC ros-bridge (FACILITY_CHECK 중) | oakd 영상(기존) → {ns}/inspect/result | inspections · media(HTTP) |
| 13 | 관제 PC inspection_manager → 각 제어 PC mission_executor → 로봇 | {ns}/execute_task (DOCK) → {ns}/dock (기존) | robot_events DOCK · runs done |

실패 경로: 5에서 Nav2가 막힘으로 실패하거나, 7에서 배터리가 15% 아래로 떨어지거나, 관제 PC가 30초 동안 status를 못 받으면 task = FAILED → 관제 PC inspection_manager가 남은 task를 CANCELED, run을 aborted로 바꾸고 두 제어 PC에 DOCK task를 보냅니다. 전체 정지: /inspection/estop → 관제 PC inspection_manager가 두 제어 PC의 execute_task goal을 취소하고(제어 PC mission_executor가 Nav2 goal 취소) 로봇의 {ns}/e_stop(e_stop_on = true)을 호출합니다.

# 7. 주의사항

- tf가 이름공간 안에 있습니다(/robot3/tf). 제어 PC의 Nav2·AMCL·survey_buffer·detection_alert가 tf를 쓰려면 /tf → {ns}/tf, /tf_static → {ns}/tf_static으로 remap해야 합니다. turtlebot4_navigation 실행 파일에 namespace 인자를 주면 대부분 처리됩니다.

- battery_state.percentage는 0~1입니다. DB의 battery_pct(%)로 넣을 때 100을 곱합니다.

- odom 좌표를 DB에 넣지 않습니다. odom은 출발점 기준이라 회차마다 달라집니다. x·y는 반드시 amcl_pose(map 좌표)를 씁니다.

- navigate_to_position(로봇 내장 이동)을 쓰지 않습니다. 오도메트리 기준이고 LiDAR 장애물 회피·저장 지도를 쓰지 않습니다. 모든 이동은 제어 PC의 Nav2 액션으로 합니다. _do_not_use/* 액션도 마찬가지입니다.

- e_stop은 「멈춤」일 뿐 「취소」가 아닙니다. e_stop만 걸면 Nav2 goal이 살아 있어 해제하는 순간 다시 움직일 수 있습니다. 정지할 때는 Nav2·execute_task goal을 먼저 취소하고 e_stop을 겁니다. 해제는 e_stop_on = false이며 권한은 server page(admin)로 둡니다.

- robot_power, reset_pose는 웹·자동화에 연결하지 않습니다. 전원 차단, 위치 초기화가 일어납니다.

- 카메라 대역폭 — image_raw(비압축)는 구독하지 않습니다. 판정은 rgb/image_raw/compressed, 미리보기는 rgb/preview/image_raw/compressed를 쓰고, 점검하지 않을 때는 구독을 끊거나 stop_camera로 끕니다.

- robot3 카메라 — 지금 /robot3/oakd 영상 토픽이 없습니다. start_camera 호출이나 oakd 실행 파라미터를 확인해 robot4와 같은 토픽이 나오게 맞춰야 합니다.

- Discovery Server — 이 목록은 목록을 뽑은 PC(hv-04)에서 두 로봇이 다 보이는 상태입니다. 원문처럼 로봇마다 Discovery Server를 두면 robot3의 제어 PC에서는 robot4 토픽이 안 보일 수 있으니, 관제 PC가 두 로봇의 Discovery Server에 모두 연결됐는지 `ROS_SUPER_CLIENT=True`로 확인합니다.

- 메시지 패키지 공유 — scv_msgs는 두 로봇·두 제어 PC·관제 PC(ros-bridge 이미지 포함) 모두에 같은 버전으로 빌드해야 합니다. 필드가 바뀌면 전부 다시 빌드합니다.

# 8. 구현 순서 제안

| 단계 | 할 일 | 확인 방법 | 채워지는 DB |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 제어 PC에서 로봇별 localization·nav2 실행(namespace·tf remap), robot3 카메라 복구 | /robot3/amcl_pose, /robot4/navigate_through_poses가 보임 · RViz에서 위치 확인 | — |
| 2 | scv_msgs 패키지(5장 정의) 빌드·배포 | ros2 interface show scv_msgs/msg/RobotEvent | — |
| 3 | 제어 PC mission_executor: status 발행 + execute_task(DOCK·SURVEY만) + undock·dock·Nav2 호출 | {ns}/status 1 Hz, DOCK task로 도킹 성공 | robot_status_log · robot:{rid}:state · tasks |
| 4 | 관제 PC: ros-bridge(컨테이너) + PostgreSQL·Redis + inspection_manager의 start_run | server page 순찰 시작 → runs·tasks 생성 | runs · tasks |
| 5 | 로봇 rssi_scanner + 제어 PC survey_buffer(위치 결합·seq·JSONL·sync) | net_samples seq 연속, 관제 PC 연결을 끊었다 이어도 유실 0 | net_samples · live:{run}:cells |
| 6 | 제어 PC: events 발행(사건·후보) + REINSPECTION + survey/precise | 음영 칸에서 CANDIDATE → 재검증 → CONFIRMED | robot_events · candidates · findings · precise_measures |
| 7 | 제어 PC detection_alert(YOLO) + inspect_facility + inspect/result + 사진 업로드 | 설비 앞에서 판정·사진 저장 | inspections · media |
| 8 | 관제 PC /inspection/estop · 제어 PC client page(카메라·local_estop) | 전체 정지·그 로봇만 정지 시 goal 취소 후 정지 | robot_events · robot:{rid}:estop |
| 9 | 관제 PC network_map_engine(보고서 통계·기준선) + 보고서 | done run마다 보고서 생성 | grid_stats · baselines · reports |

# 9. 팀 결정이 필요한 항목

| 항목 | 제안 | 관련 |
| --- | --- | --- |
| 로봇 역할 배정 | robot3·robot4 중 어느 쪽이 1차 순찰, 어느 쪽이 재검증인지 고정 (둘 다 카메라 필요) | 제안설명 2차 1.2 |
| RSSI 원천 토픽 위치 | 로봇에서 {ns}/rssi/raw로 발행(원문대로) / 제어 PC 무선랜으로 스캔(제어 PC 위치가 로봇 위치와 다름 → 비권장) | SR-01 |
| 후보 판단 노드 | 네트워크 후보를 제어 PC survey_buffer에서 낼지 제어 PC의 별도 노드로 둘지 | 제안설명 2차 4.2 |
| 물리 버튼 연결 | hmi/buttons·interface_buttons를 LOCAL_ESTOP에 연결할지 | SR-13 |
| 상태 표시 연출 | hmi/display/message·cmd_lightring으로 run·후보 상태를 로봇에 표시할지 | 선택 |
| LiDAR 대기 정지 | 순찰 사이 stop_motor로 LiDAR를 끌지 | 선택 |
| e_stop 해제 권한 | server page(admin)에서만 e_stop_on = false | SR-13 |