SCV · Smart Check Vehicle

DB 시스템 구현 방안 (2차)

통신 구조 비교(안 A~D)와 안 C 기준 구현 — 로봇 ROS 2 통신과 웹 API로 2차 DB를 채우는 방법

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 버전 | 2차 (토론용) — 통신 구조를 안 C(제어 PC ↔ 관제 PC는 웹, 로봇은 ROS만, 관제 PC → 로봇 직통 정지)로 정함 |
| 작성일 | 2026-10-11 |
| 기준 | SCV_DB구조도_2차.drawio · DB시스템제안설명_2차.docx · scv_db_2차(스키마 SQL) 현재 로봇 통신 목록(ros2 topic / service / action list, 2026-10-11, /robot3 · /robot4) |
| 다루는 범위 | ① 통신 구조 안 A~D 비교와 선택 ② DB 항목별 사용 통신(안 C) ③ 새로 구현할 ROS 통신·웹 API ④ 정의 초안 ⑤ 순찰 흐름·주의사항·구현 순서 ⑥ 웹 구현 도구(패키지 조합) ⑦ 안 A → 안 C 변경 요약 |

표시 규칙 — 통신 출처를 다섯 가지로 나눕니다. 기존 = 지금 목록에 있는 로봇 드라이버 통신(Create 3·OAK-D·RPLIDAR) · 표준 실행 = Nav2·AMCL·map_server를 띄우면 생기는 통신 · 신규 = scv_msgs로 새로 만들 ROS 통신(로봇·제어 PC 안) · 신규 웹 = 제어 PC ↔ 관제 PC 사이 HTTPS REST·WebSocket · 사용 안 함 = 있지만 쓰지 않는 통신 장치 용어 — 장치는 로봇 · 제어 PC · 관제 PC 세 가지로만 씁니다(1.1절). 통신 방향은 「장치 노드 → 장치 노드」로 적습니다. 메시지 타입은 TurtleBot4(Jazzy) 표준 기준입니다. 실제 타입은 `ros2 topic info -v`, `ros2 service type`, `ros2 interface show`로 한 번 확인해 주세요.

목차

1. 요약

2. 통신 구조 안 비교 (안 A~D)

3. 현재 통신 목록 분석

4. DB 항목별 사용 통신 (안 C)

5. 추가로 구현할 통신

6. 정의 초안 — ROS · 웹 API

7. 순찰 1회 통신 흐름 (안 C)

8. 주의사항

9. 구현 순서 제안

10. 웹 구현 도구 (server page · client page)

11. 팀 결정이 필요한 항목

12. 안 A → 안 C 변경 요약

# 1. 요약

지금 목록에는 로봇의 드라이버 통신만 있습니다. 배터리·도킹·비상정지·카메라·LiDAR·오도메트리는 바로 쓸 수 있지만, 지도 위치(AMCL)·경로 주행(Nav2)·RSSI 측정·작업 지시·이벤트처럼 SCV 고유의 통신은 아직 없습니다.

통신 구조는 안 C로 정했습니다(2장). 로봇 ↔ 제어 PC는 ROS, 제어 PC ↔ 관제 PC는 웹(HTTPS REST + WebSocket), 관제 PC ↔ 로봇은 로봇에 원래 있던 ROS 인터페이스만(비상정지 직통·생존 감시) 씁니다. 로봇에 새로 올리는 것은 rssi_scanner 하나뿐이고, 관제 PC에는 SCV 전용 ROS 메시지가 필요 없습니다.

| 구분 | 개수 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 기존 — 그대로 사용 | 주요 10개 | battery_state · dock_status · odom · scan · tf · oakd/rgb 압축 영상 · oakd/stereo 압축 깊이 · e_stop · dock · undock (+ preview 영상·camera_info·start/stop_camera·ip) |
| 표준 실행 — 띄우기만 하면 됨 | 7개 | amcl_pose · map · map_server/load_map · navigate_through_poses · navigate_to_pose · plan · initialpose (제어 PC에서 turtlebot4_navigation의 localization·nav2 실행) |
| 신규 — scv_msgs (로봇·제어 PC 안) | 토픽 7 · 서비스 1 · 액션 3 | 토픽: rssi/raw(로봇 → 제어 PC) · survey/sample · survey/precise_result · status · events · inspect/result · run_config / 서비스: stop / 액션: execute_task · survey/precise · inspect_facility |
| 신규 웹 — 제어 PC ↔ 관제 PC | WebSocket 1 · REST 8 | WebSocket /ws/agent(명령·상태, 메시지 12종) / REST /api/agent/*: samples · samples/last-seq · events · tasks/{id}/result · precise-measures · inspections · media · runs/current/config |
| 관제 PC ↔ 로봇 (기존 인터페이스 재사용) | 3개 | {ns}/e_stop 호출 · {ns}/battery_state · {ns}/dock_status 구독 — 관제 PC robot_guard 노드만 사용 |
| 사용 안 함 | — | navigate_to_position·drive_*·rotate_angle·wall_follow, _do_not_use/*, robot_power, reset_pose, cmd_vel 직접 발행, joy·teleop |

## 1.1 장치 용어와 노드 위치

이 문서에서 장치는 아래 세 가지로만 부릅니다. 노드 이름만 적힌 곳은 이 표의 장치에서 실행됩니다.

| 장치 | 구성 | 실행하는 노드·프로그램 |
| --- | --- | --- |
| 로봇 (robot3 · robot4, 2대) | TurtleBot4 — RPi 4 · Create 3 · OAK-D · RPLIDAR | 드라이버(battery_state · dock_status · dock · undock · e_stop · oakd · scan · odom), rssi_scanner(유일한 추가), Discovery Server |
| 제어 PC (2대, 로봇마다 1대) | MSI 노트북 | localization(AMCL · map_server) · Nav2, mission_executor, survey_buffer, detection_alert, scv_agent(client page 로컬 백엔드를 키운 것 — ROS ↔ 웹 변환, 아웃박스) |
| 관제 PC (1대) | Victus | api(FastAPI, inspection_manager 포함), server page, network_map_engine, PostgreSQL · Redis, robot_guard(작은 ROS 노드 — 비상정지 직통·로봇 생존 감시) |

- 「1차 순찰 로봇」·「재검증 로봇」은 로봇의 역할 이름입니다. 순찰 시작 때 robot3·robot4에 하나씩 정해집니다. 통신을 받는 쪽은 그 로봇과 짝인 제어 PC이므로 「1차 순찰 로봇의 제어 PC」처럼 씁니다.

- run_id·task_id는 제어 PC까지만 전달됩니다. 로봇은 순찰 상태를 모르고 센서값·구동만 담당합니다. 「어느 run의 데이터인지」는 제어 PC 노드가 붙입니다.

- 관제 PC와 통신하는 제어 PC 프로그램은 scv_agent 하나입니다. 제어 PC의 다른 노드는 관제 PC를 모르고 scv_agent와 ROS로만 주고받습니다.

## 1.2 목록에서 먼저 확인할 점

- 이름공간이 /robot3, /robot4입니다. 제안설명서·구조도(2차)의 예시도 robot3·robot4로 맞췄습니다. robots.robot_id를 'robot3', 'robot4'로 등록하면 이름공간 규칙('/' + robot_id)과 그대로 맞습니다.

- /robot3에는 OAK-D 영상 토픽이 없습니다. /robot3/oakd 노드의 서비스(start_camera 등)는 있지만 rgb·stereo 토픽이 안 보입니다. 두 로봇 모두 설비 점검(1차)·근접 재촬영(재검증)에 카메라가 필요하므로 robot3 카메라를 먼저 살려야 합니다.

- Nav2·AMCL·map_server가 아직 안 떠 있습니다. /amcl_pose, /map, navigate_through_poses가 없습니다. 지도 좌표(x, y)가 들어가는 거의 모든 테이블이 AMCL에 기대므로 제어 PC에서 localization·nav2를 띄우는 것이 첫 단계입니다.

- SCV 고유 통신은 모두 새로 만들어야 합니다. rssi_scanner, survey_buffer, mission_executor, detection_alert, scv_agent의 ROS 통신(5.2절)과 제어 PC ↔ 관제 PC 웹 API(5.4절)가 아직 없습니다.

# 2. 통신 구조 안 비교 (안 A~D)

## 2.1 전제 조건

- 관제 PC와 제어 PC는 각각 웹 서버·웹 클라이언트(server page · client page)를 둔다.

- 관제 PC ↔ 로봇, 로봇 ↔ 제어 PC, 제어 PC ↔ 관제 PC는 각각 ROS 통신이 가능하다.

- 로봇은 ROS 통신만 가능하고, 제어 PC와 관제 PC는 여러 통신 방식을 동시에 쓸 수 있다.

- 꼭 필요한 경우가 아니면 로봇에 통신 인터페이스를 추가하지 않는다.

## 2.2 어느 안이든 같은 부분

| 구간 | 통신 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 로봇 ↔ 제어 PC | ROS (필수) | 조건 3. 제어 PC는 로봇과 떨어진 노트북이라 scan·odom·tf·영상·Nav2 명령이 모두 Wi-Fi 위 ROS(DDS)로 오감 → Discovery Server 설정은 어느 안이든 필요. 로봇 신규 인터페이스는 rssi_scanner({ns}/rssi/raw) 하나 — RSSI는 로봇 위치에서 재야 하므로 뺄 수 없음 |
| 제어 PC 안 | ROS | Nav2 · mission_executor · survey_buffer · detection_alert |
| 브라우저 ↔ 자기 PC 백엔드 | 웹 | 조건 1. server page ↔ 관제 PC api, client page ↔ 제어 PC 로컬 백엔드 |
| 카메라 영상 | 제어 PC 안에서만 | 관제 PC는 카메라를 구독하지 않음(기존 결정) |

그래서 조건 4(로봇 추가 최소화)는 모든 안에서 똑같이 지켜지고, 안끼리의 차이는 제어 PC ↔ 관제 PC를 무엇으로 잇는지와 관제 PC가 로봇에 직접 붙는지 두 가지입니다.

## 2.3 네 가지 안

| 안 | 제어 PC ↔ 관제 PC | 관제 PC ↔ 로봇 | 한 줄 요약 |
| --- | --- | --- | --- |
| A — ROS 중심 (이전 초안) | ROS 토픽·서비스·액션 | 직접 (전체 정지 때 {ns}/e_stop) | 모든 PC가 하나의 ROS 그래프 |
| B — 웹 중심 | HTTPS REST + WebSocket | 없음 (관제 PC에 ROS 없음) | 관제 PC가 가장 단순, 정지가 제어 PC에 의존 |
| C — 웹 중심 + 직통 정지 ✔ | HTTPS REST + WebSocket | ROS, 기존 인터페이스만: {ns}/e_stop 호출, battery_state·dock_status 구독 | 업무 데이터는 웹 한 경로, ROS는 로봇 직통 예비선 |
| D — 데이터별 혼합 | 명령·진행은 ROS 액션 + 기록 데이터는 웹 POST | 직접 또는 없음 | 같은 구간을 두 방식으로 쪼갬 |

안 C 관제 PC ══ 웹 ══ 제어 PC ── ROS ── 로봇 관제 PC ── ROS(e_stop · 배터리만, 제어 PC를 건너뜀) ── 로봇 → 업무 데이터(지시·진행·상태·이벤트·표본·사진)는 웹 한 경로, ROS 선은 비상용 예비선 안 D 관제 PC ══ 웹 ══ 제어 PC ── ROS ── 로봇 관제 PC ── ROS ── 제어 PC (같은 구간에 선이 두 개) → 예: task 지시·진행은 ROS 액션, 표본·판정·사진은 웹

## 2.4 항목별 비교

| 기준 | A ROS 중심 | B 웹 중심 | C 웹 + 직통 정지 | D 혼합 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 로봇 추가 구현 | rssi_scanner만 | 같음 | 같음 | 같음 |
| 관제 PC 구성 | ROS 2 + ros-bridge 컨테이너 + scv_msgs + 두 Discovery Server 연결 | ROS 없음 (api·DB만) | 작은 ROS 노드 1개 (기존 타입만) | ROS + 웹 둘 다 |
| 제어 PC 구성 | 노드가 관제 PC와 직접 ROS 통신 | scv_agent가 ROS ↔ 웹 변환 | B와 같음 | 노드 일부 ROS + scv_agent |
| 작업 지시 (진행률·취소) | 액션이 그대로 제공 | WebSocket 메시지로 직접 구현 | B와 같음 (제어 PC 안에서는 액션 유지) | 액션 사용 |
| 끊김 복구·중복 방지 | transient_local + survey/sync + JSONL | 일괄 POST + DB 키로 중복 차단 | B와 같음 | 두 방식이 섞임 |
| 인터페이스 정의 | msg/srv/action을 세 대 PC에 같은 버전으로 빌드 | OpenAPI 하나 | OpenAPI + 로봇 표준 타입 | 둘 다 관리 |
| 전체 정지 | 관제 PC → 로봇 직접 | 관제 PC → 제어 PC → 로봇 (제어 PC가 멈추면 정지 불가) | 두 경로: 웹(작업 취소) + ROS 직통 e_stop | 구성에 따라 |
| 「응답 없음」 원인 구분 | 어려움 | 제어 PC 끊김만 앎 | 로봇은 살아 있고 제어 PC만 멈춤을 구분 | — |
| 디버깅 | 관제 PC에서도 ros2 topic echo | api 로그·DB | B + 정지 경로만 ROS | 어느 경로 문제인지부터 찾아야 함 |
| 원문 C6·C7과의 정합 | 높음 | 낮음 (PC 간 인터페이스 재정의) | 낮음 (제어 PC 안은 그대로) | 중간 |
| 구현량 | ros-bridge·DDS 연결 설정 | scv_agent + 메시지 설계 | B + 작은 노드 | 가장 많음 |
| 장애 지점 | DDS 1경로 | 웹 1경로 | 웹 + 정지용 DDS | 2경로가 섞여 순서가 꼬일 수 있음 |

## 2.5 평가와 선택 — 안 C

- 안 D는 택하지 않습니다. 같은 구간에 두 방식을 쓰면 비용을 둘 다 냅니다. 예를 들어 재검증 지시·결론 이벤트는 ROS로, 근거 표본은 웹으로 가면 도착 순서가 어긋나고, 끊김 대비도 두 벌(transient_local·sync와 아웃박스) 필요합니다.

- 안 A의 장점은 「ROS가 다 해 준다」는 것(액션의 진행률·취소, transient_local)과 원문 정합입니다. 대신 관제 PC까지 DDS에 묶여 msg 빌드·ros-bridge 컨테이너(host 네트워크)·두 Discovery Server 연결을 모두 관리해야 합니다.

- 안 B는 관제 PC가 가장 단순하지만 정지 명령이 반드시 제어 PC를 거치므로 제어 PC가 멈추면 server page에서 로봇을 세울 수 없습니다.

- 안 C는 B의 약점을 로봇의 기존 인터페이스로 메웁니다. {ns}/e_stop은 원래 있는 서비스라 조건 4에 어긋나지 않고, 관제 PC의 ROS는 정지·감시만 하는 robot_guard 하나입니다. 덤으로 「제어 PC 응답 없음」과 「로봇 꺼짐」을 구분할 수 있습니다.

C와 D의 차이 — 둘 다 ROS와 웹을 함께 쓰지만, C는 「주 경로는 웹 하나 + 로봇 직통 예비선」이고 D는 「주 경로 자체를 ROS와 웹으로 쪼갠 것」입니다. C의 ROS 선은 로봇에 원래 있던 표준 타입(irobot_create_msgs/EStop, sensor_msgs/BatteryState)만 쓰므로 관제 PC에 scv_msgs가 필요 없고, 업무 데이터는 하나도 나르지 않습니다. 원칙 — DB에 반드시 남아야 하는 것은 REST POST(아웃박스에 먼저 쓰고, 같은 것을 다시 보내도 DB 키로 중복을 막음). 지금 상태와 명령은 WebSocket(끊기면 다시 접속해 상태를 맞춤). 관제 PC가 로봇에 하는 일은 정지와 읽기뿐(주행·task는 제어 PC만 — 명령하는 쪽이 둘이면 충돌).

# 3. 현재 통신 목록 분석

{ns} = /robot3 또는 /robot4. 노드마다 붙는 파라미터 서비스(describe_parameters 등)와 /rosout·/parameter_events는 제외했습니다. 「쓰는 곳」은 안 C 기준입니다.

## 3.1 토픽

| 토픽 | 타입 (확인 필요) | SCV에서 | 쓰는 곳 |
| --- | --- | --- | --- |
| {ns}/battery_state | sensor_msgs/BatteryState | 기존 | 제어 PC mission_executor: status의 battery_pct(percentage × 100) · 15% 복귀 판단(E2) / 관제 PC robot_guard: 로봇 생존 감시(선택) |
| {ns}/dock_status | irobot_create_msgs/DockStatus | 기존 | 제어 PC mission_executor: 도킹 여부 → status·DOCK/UNDOCK 이벤트 / 관제 PC robot_guard: 생존 감시(선택) |
| {ns}/odom | nav_msgs/Odometry | 기존 | 제어 PC AMCL·Nav2 입력. DB에는 저장하지 않음(지도 좌표가 아님) |
| {ns}/scan | sensor_msgs/LaserScan | 기존 | 제어 PC AMCL·Nav2 입력 |
| {ns}/tf · tf_static | tf2_msgs/TFMessage | 기존 | 제어 PC Nav2·AMCL이 쓰는 좌표 변환(이름공간 안에 있음 → 8장) |
| {ns}/imu · wheel_status · joint_states | — | 기존 | Nav2 내부·진단용. DB 저장 안 함 |
| {ns}/oakd/rgb/image_raw/compressed | sensor_msgs/CompressedImage | 기존 | 제어 PC detection_alert의 판정 입력(점검 때만 구독) |
| {ns}/oakd/rgb/preview/image_raw/compressed | sensor_msgs/CompressedImage | 기존 | 제어 PC client page 카메라 미리보기(저해상도) |
| {ns}/oakd/stereo/image_raw/compressedDepth | sensor_msgs/CompressedImage | 기존 | 판정 때 거리·정면 판별 보조, media(kind = depth) |
| {ns}/oakd/*/camera_info | sensor_msgs/CameraInfo | 기존 | depth 정렬·거리 계산 |
| {ns}/oakd/*/image_raw · theora · zstd | — | 사용 안 함 | 비압축·다른 코덱은 Wi-Fi 부담만 큼 |
| {ns}/ip | std_msgs/String | 기존 | robots.rpi_host 등록 때 참고 |
| {ns}/hmi/display/message · cmd_lightring · cmd_audio | std_msgs/String 등 | 기존(선택) | 로봇 화면·조명·소리로 상태 표시. DB와 무관 |
| {ns}/diagnostics · /diagnostics | diagnostic_msgs/DiagnosticArray | 기존(선택) | 하드웨어 이상을 robot_events로 남길 때 참고 |
| {ns}/cmd_vel · cmd_vel_unstamped · joy · joy/set_feedback | — | 사용 안 함 | 주행은 제어 PC의 Nav2만 명령. 직접 발행 금지 |
| {ns}/hmi/buttons · interface_buttons · function_calls · hmi/led · robot_description | — | 사용 안 함 | 필요하면 물리 버튼을 LOCAL_ESTOP에 연결 가능(11장) |

## 3.2 서비스

| 서비스 | 타입 (확인 필요) | SCV에서 | 쓰는 곳 |
| --- | --- | --- | --- |
| {ns}/e_stop | irobot_create_msgs/EStop (e_stop_on) | 기존 | 로봇 정지의 실제 수단. 호출하는 곳 두 군데: ① 제어 PC mission_executor({ns}/stop을 받았을 때) ② 관제 PC robot_guard(전체 정지 직통) |
| {ns}/oakd/start_camera · stop_camera | std_srvs/Trigger | 기존 | 점검·재촬영 때만 카메라를 켜서 Wi-Fi 부담 줄이기(선택) |
| {ns}/start_motor · stop_motor | std_srvs/Empty | 기존(선택) | LiDAR 모터. 순찰 사이 대기 때 끄는 용도 |
| {ns}/robot_power | irobot_create_msgs/RobotPower | 사용 안 함 | 로봇 전원이 꺼짐. 웹에 절대 연결하지 않음 |
| {ns}/reset_pose | irobot_create_msgs/ResetPose | 사용 안 함 | 오도메트리 초기화. 순찰 중 호출하면 AMCL 위치가 튐 |
| {ns}/oakd/save_calibration · save_pipeline · set_camera_info | — | 사용 안 함 | 카메라 설정용 |

## 3.3 액션

| 액션 | 타입 (확인 필요) | SCV에서 | 쓰는 곳 |
| --- | --- | --- | --- |
| {ns}/undock | irobot_create_msgs/Undock | 기존 | 첫 task 시작 전 제어 PC mission_executor가 호출 → UNDOCK 이벤트 |
| {ns}/dock | irobot_create_msgs/Dock | 기존 | DOCK task 수행 → DOCK 이벤트, 실패면 task FAILED |
| {ns}/navigate_to_position | irobot_create_msgs/NavigateToPosition | 사용 안 함 | 로봇 내장 이동. 오도메트리 기준이라 저장 지도·장애물 회피와 맞지 않음 → Nav2 사용 |
| {ns}/drive_distance · drive_arc · rotate_angle · wall_follow | irobot_create_msgs/* | 사용 안 함 | 자세 보정도 Nav2로 |
| {ns}/led_animation · audio_note_sequence | irobot_create_msgs/* | 기존(선택) | 상태 알림 연출 |
| {ns}/_do_not_use/* | — | 사용 안 함 | 이름 그대로 내부용 |

# 4. DB 항목별 사용 통신 (안 C)

2차 DB의 테이블·Redis 키마다 값이 어느 통신으로 오는지 정리했습니다. 「출처」 칸 색: 초록 = 기존, 파랑 = 표준 실행, 주황 = 신규 ROS, 보라 = 신규 웹. 「로봇·제어 PC 안 (ROS)」 칸은 관제 PC에 닿기 전까지의 ROS 구간, 「제어 PC ↔ 관제 PC (웹)」 칸은 scv_agent와 관제 PC api 사이 구간입니다. DB에 쓰는 것은 관제 PC의 api(inspection_manager 포함)뿐입니다.

## 4.1 PostgreSQL

| 테이블 | 컬럼·내용 | 출처 | 로봇·제어 PC 안 (ROS) | 제어 PC ↔ 관제 PC (웹) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| robots | rpi_host | 기존 | {ns}/ip (등록 때 참고) | — (관리자가 server page에 입력) |
| maps | robot_map_path · resolution · origin | 표준 실행 | 제어 PC mission_executor → 제어 PC map_server: {ns}/map_server/load_map (지도 바꿀 때) | 등록은 관제 PC 안(server page 업로드). 지도 경로는 run_config·task_assign에 실림 |
| settings | 판정 기준값 | 신규 웹 + 신규 | scv_agent → 제어 PC 노드(survey_buffer · mission_executor · detection_alert): {ns}/run_config (transient_local) | 관제 PC api → scv_agent: WebSocket run_config (접속할 때마다 다시 보냄) · GET /api/agent/runs/current/config |
| maps · grid_cells | run_id · 지도 경로 · 격자 기준점 · 칸 크기 | 신규 웹 + 신규 | 〃 (로봇은 받지 않음) | 〃 |
| facilities | 관측 자세 · facility_id | 신규 웹 + 신규 | scv_agent → mission_executor: {ns}/execute_task goal | 관제 PC inspection_manager → scv_agent: WebSocket task_assign (FACILITY_CHECK · REINSPECTION의 waypoints · target_ref) |
| runs | 생성 · 종료 | 신규 웹 | — | 관제 PC 안: server page → api POST /api/runs · /api/runs/current/stop → inspection_manager (ROS 없음) |
| tasks | 생성 · 지시 | 신규 웹 + 신규 | scv_agent → mission_executor: {ns}/execute_task goal (run_id · task_id · type · target_ref · waypoints · map_path) | 관제 PC inspection_manager → scv_agent: WebSocket task_assign → task_accepted / task_rejected |
| tasks | progress | 신규 웹 + 신규 | mission_executor → scv_agent: execute_task feedback | scv_agent → 관제 PC api: WebSocket task_progress |
| tasks | status · result_ok · reason | 신규 웹 + 신규 | mission_executor → scv_agent: execute_task result | scv_agent → 관제 PC api: POST /api/agent/tasks/{task_id}/result (아웃박스) |
| tasks (내부 수행) | 주행 · 도킹 | 표준 실행 + 기존 | 주행: 제어 PC mission_executor → 제어 PC Nav2 navigate_through_poses · 도킹: 제어 PC mission_executor → 로봇 {ns}/undock · {ns}/dock | — |
| net_samples | rssi_dbm · stamp | 신규 | 로봇 rssi_scanner → 제어 PC survey_buffer: {ns}/rssi/raw (로봇은 시각만 붙임, run_id 모름) | — |
| net_samples | x · y · yaw · pose_ok | 표준 실행 | 제어 PC AMCL → survey_buffer: {ns}/amcl_pose (공분산으로 pose_ok) | — |
| net_samples | 전체 행 (seq 포함) | 신규 웹 + 신규 | survey_buffer → scv_agent: {ns}/survey/sample | scv_agent → 관제 PC api: POST /api/agent/samples (일괄, 아웃박스) · 재연결 때 GET /api/agent/samples/last-seq |
| precise_measures | rssi_median · rssi_iqr · n_samples | 신규 웹 + 신규 | 재검증 로봇의 제어 PC 안: mission_executor → survey_buffer {ns}/survey/precise 액션 → survey_buffer → scv_agent {ns}/survey/precise_result | scv_agent → 관제 PC api: POST /api/agent/precise-measures (아웃박스) |
| inspections | 판정 입력 영상 | 기존 | 로봇 → 제어 PC detection_alert: {ns}/oakd/rgb/image_raw/compressed · stereo · camera_info (점검 때만) | — (관제 PC로 보내지 않음) |
| inspections | 판정 결과 | 신규 웹 + 신규 | mission_executor → detection_alert: {ns}/inspect_facility 액션 → detection_alert → scv_agent: {ns}/inspect/result | scv_agent → 관제 PC api: POST /api/agent/inspections (inspection_uid, 아웃박스) |
| media | 사진 파일 | 신규 웹 | detection_alert가 제어 PC 디스크(/opt/scv/photos)에 저장 | scv_agent → 관제 PC api: POST /api/agent/media (multipart, object_key) |
| candidates | 후보 발견 · 결론 | 신규 웹 + 신규 | 1차 순찰 로봇의 제어 PC survey_buffer · detection_alert → scv_agent: {ns}/events CANDIDATE / 재검증 로봇의 제어 PC survey_buffer · detection_alert → scv_agent: CONFIRMED · CLEARED · UNCONFIRMED | scv_agent → 관제 PC api: POST /api/agent/events (event_uid, 아웃박스) → inspection_manager가 기록·재검증 지시 |
| findings | 확정 | 신규 웹 + 신규 | 재검증 로봇의 제어 PC → scv_agent: {ns}/events CONFIRMED | 〃 → inspection_manager가 INSERT (트리거로 규칙 검사) |
| robot_events | DOCK · UNDOCK | 기존 → 신규 | 로봇 {ns}/dock · undock 결과 · {ns}/dock_status → mission_executor → scv_agent: {ns}/events | POST /api/agent/events |
| robot_events | E2 배터리 15% | 기존 → 신규 | 로봇 {ns}/battery_state → mission_executor 감시 → scv_agent: {ns}/events | 〃 |
| robot_events | E1 막힘 · E5 위치 불확실 · E6 정면 아님 | 표준 실행 → 신규 | navigate_through_poses 결과 · amcl_pose 공분산 · inspect_facility 결과 → mission_executor → scv_agent: {ns}/events | 〃 |
| robot_events | E7 비상정지 · LOCAL_ESTOP | 기존 → 신규 | scv_agent → mission_executor: {ns}/stop → 로봇 {ns}/e_stop 결과 → {ns}/events | 〃 (전체 정지 때는 관제 PC robot_guard → 로봇 {ns}/e_stop도 함께, 7장) |
| robot_events | E3 응답 없음 · E8 DB 실패 | — | — | 관제 PC 내부 판단: WebSocket 끊김 + robot:{rid}:state 만료(E3, detail에 로봇 생존 여부 — robot_guard가 battery_state를 받는지) · api DB 쓰기 실패(E8) · source = control |
| robot_status_log | battery_pct | 기존 | 로봇 {ns}/battery_state → mission_executor → scv_agent: {ns}/status | scv_agent → 관제 PC api: WebSocket status (1 Hz) |
| robot_status_log | x · y · yaw | 표준 실행 | 제어 PC AMCL → mission_executor → scv_agent: {ns}/status | 〃 |
| robot_status_log | nav_state · task_id · progress · run_id | 신규 웹 + 신규 | mission_executor → scv_agent: {ns}/status | 〃 |
| grid_stats · baselines · reports | — | — | — | 관제 PC 내부 계산(network_map_engine). 통신 없음 |

## 4.2 Redis

| 키 | 출처 | 통신 |
| --- | --- | --- |
| robot:{rid}:state | 신규 웹 | scv_agent → api: WebSocket status (1 Hz) → HSET, TTL 30 s. 만료 = 제어 PC 응답 없음(E3) |
| robot:{rid}:path | 표준 실행 → 신규 웹 | 제어 PC Nav2 {ns}/plan → scv_agent가 축약 → WebSocket path → api 저장 |
| robot:{rid}:estop | 신규 웹 | WebSocket estop_ack · {ns}/events의 LOCAL_ESTOP · 관제 PC robot_guard의 e_stop 응답 |
| run:current · run:{run}:progress | 신규 웹 | 관제 PC api(inspection_manager) 내부 — POST /api/runs · task 결과 POST로 갱신 |
| live:{run}:cells | 신규 웹 | POST /api/agent/samples를 받을 때 칸별 증분 |
| stream:events | 신규 웹 | POST /api/agent/events를 받을 때 XADD |
| session:{token} | — | 통신 없음(server page 로그인) |

# 5. 추가로 구현할 통신

## 5.1 표준 패키지 실행만 하면 생기는 통신 (제어 PC)

코드를 새로 쓰지 않고 turtlebot4_navigation의 localization·nav2 실행 파일을 로봇마다 제어 PC에서 이름공간을 붙여 띄우면 생깁니다(예: namespace:=/robot3, map:=<robot_map_path>).

| 통신 | 종류 · 타입 | DB에서 쓰는 곳 |
| --- | --- | --- |
| {ns}/amcl_pose | 토픽 · geometry_msgs/PoseWithCovarianceStamped | net_samples·status의 x·y·yaw, 공분산으로 pose_ok·E5 |
| {ns}/map | 토픽 · nav_msgs/OccupancyGrid (transient_local) | 제어 PC 안에서만 사용(관제 PC는 등록한 PNG 사용) |
| {ns}/map_server/load_map | 서비스 · nav2_msgs/LoadMap | 작업의 지도 경로가 바뀌면 제어 PC mission_executor가 호출 |
| {ns}/navigate_through_poses | 액션 · nav2_msgs/NavigateThroughPoses | SURVEY_SEGMENT·FACILITY_CHECK·REINSPECTION 주행. 막힘 결과 → E1 |
| {ns}/navigate_to_pose | 액션 · nav2_msgs/NavigateToPose | 자세 보정·단일 지점 이동 |
| {ns}/plan | 토픽 · nav_msgs/Path | scv_agent가 축약 → Redis robot:{rid}:path |
| {ns}/initialpose | 토픽 · geometry_msgs/PoseWithCovarianceStamped | 도킹 위치 기준 초기 위치 설정(순찰 시작·LoadMap 후) |

## 5.2 새로 만들 ROS 통신 (scv_msgs · 로봇·제어 PC 안)

원문 C6·C7의 ROS 인터페이스는 대부분 그대로 쓰되, 받는 쪽이 관제 PC가 아니라 같은 제어 PC의 scv_agent로 바뀝니다. Wi-Fi를 지나는 것은 로봇 → 제어 PC의 rssi/raw뿐입니다. ★는 원문에 없던 항목입니다.

| 이름 | 종류 · 타입 | 보내는 쪽 → 받는 쪽 | 주기 · QoS | DB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★ {ns}/rssi/raw | 토픽 · scv_msgs/RssiRaw | 로봇 rssi_scanner → 제어 PC survey_buffer (Wi-Fi) | 1–2 Hz · reliable, transient_local, depth 수백 | net_samples 원천 |
| {ns}/survey/sample | 토픽 · scv_msgs/NetSample | 제어 PC survey_buffer → 제어 PC scv_agent | 1–2 Hz · reliable, depth 50 | net_samples |
| {ns}/survey/precise | 액션 · scv_msgs/PreciseMeasure | 제어 PC mission_executor → 제어 PC survey_buffer | 재검증마다 | — |
| ★ {ns}/survey/precise_result | 토픽 · scv_msgs/PreciseResult | 제어 PC survey_buffer → 제어 PC scv_agent | 재검증마다 · reliable | precise_measures |
| {ns}/execute_task | 액션 · scv_msgs/ExecuteTask | 제어 PC scv_agent → 제어 PC mission_executor | task마다 | tasks |
| ★ {ns}/run_config | 토픽 · scv_msgs/RunConfig | 제어 PC scv_agent → 제어 PC survey_buffer · mission_executor · detection_alert | 순찰 시작·재접속 때 · reliable, transient_local, depth 1 | settings · maps 값 |
| {ns}/status | 토픽 · scv_msgs/RobotStatus | 제어 PC mission_executor → 제어 PC scv_agent | 1 Hz · reliable | robot_status_log |
| ★ {ns}/events | 토픽 · scv_msgs/RobotEvent | 제어 PC mission_executor · survey_buffer · detection_alert → 제어 PC scv_agent | 이벤트 · reliable, depth 100 | robot_events · candidates · findings |
| {ns}/inspect_facility | 액션 · scv_msgs/InspectFacility | 제어 PC mission_executor → 제어 PC detection_alert | 설비 지점마다 | — |
| {ns}/inspect/result | 토픽 · scv_msgs/InspectionResult | 제어 PC detection_alert → 제어 PC scv_agent | 판정마다 · reliable, depth 50 | inspections · media |
| ★ {ns}/stop | 서비스 · scv_msgs/StopRobot | 제어 PC scv_agent(client page 버튼 · 관제 PC estop 메시지) → 제어 PC mission_executor | 버튼마다 | LOCAL_ESTOP · E7 이벤트 |

## 5.3 관제 PC ↔ 로봇 (기존 인터페이스 재사용)

관제 PC의 robot_guard는 로봇에 원래 있는 인터페이스 세 개만 씁니다. 로봇 쪽 추가 구현은 없고, 관제 PC에는 irobot_create_msgs만 있으면 됩니다(scv_msgs 불필요).

| 통신 | 종류 · 타입 | 보내는 쪽 → 받는 쪽 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| {ns}/e_stop | 서비스 · irobot_create_msgs/EStop | 관제 PC robot_guard → 로봇 | 전체 정지 직통 경로(제어 PC가 멈춰도 정지). 해제는 7.3절 순서대로 |
| {ns}/battery_state | 토픽 · sensor_msgs/BatteryState | 로봇 → 관제 PC robot_guard | 로봇 생존 감시(선택) — 제어 PC 응답 없음과 로봇 꺼짐 구분 |
| {ns}/dock_status | 토픽 · irobot_create_msgs/DockStatus | 로봇 → 관제 PC robot_guard | 생존 감시 보조(선택) |

api와 robot_guard는 관제 PC 안에서 HTTP(127.0.0.1:8100)로 주고받습니다 — POST /estop {robot_id | all, on}, GET /alive(로봇별 마지막 battery_state 수신 시각). robot_guard는 정지와 읽기만 하며 주행·task를 보내지 않습니다.

## 5.4 제어 PC ↔ 관제 PC 웹 API (신규)

연결은 제어 PC scv_agent가 관제 PC로 먼저 접속합니다. 관제 PC는 제어 PC 주소를 몰라도 되고, 명령과 보고가 한 연결로 오갑니다. 주소는 https://<관제 PC>:443, 로봇별 토큰(Authorization: Bearer)으로 robot_id를 확인합니다.

| 경로 | 방식 | 방향 | 용도 | 중복 방지·재전송 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /ws/agent | WebSocket (상시) | 양방향 | 명령(run_config · task_assign · task_cancel · estop)과 지금 상태(status · path · task_progress · 응답) | 끊기면 scv_agent가 다시 접속해 hello로 상태를 맞춤(6.3절) |
| POST /api/agent/samples | REST | 제어 PC → 관제 PC | RSSI 표본 일괄(최대 수백 개) | (robot_id, run_id, seq) — 이미 있으면 무시 |
| GET /api/agent/samples/last-seq | REST | 제어 PC → 관제 PC | 재연결 때 run별 마지막 저장 seq 확인 | — |
| POST /api/agent/events | REST | 제어 PC → 관제 PC | 로봇 사건 · CANDIDATE · CONFIRMED · CLEARED · UNCONFIRMED | event_uid — 이미 있으면 무시 |
| POST /api/agent/tasks/{task_id}/result | REST | 제어 PC → 관제 PC | task 결과(ok · reason · ended_at) | 이미 끝난 task면 무시 |
| POST /api/agent/precise-measures | REST | 제어 PC → 관제 PC | 정지 30초 측정 요약 | (task_id, ap_ssid) |
| POST /api/agent/inspections | REST | 제어 PC → 관제 PC | 설비 판정 결과 | inspection_uid |
| POST /api/agent/media | REST (multipart) | 제어 PC → 관제 PC | 증거 사진 파일 | object_key · sha256 |
| GET /api/agent/runs/current/config | REST | 제어 PC → 관제 PC | 현재 run 설정 조회(WebSocket을 놓쳤을 때) | — |

- 아웃박스 — scv_agent는 REST로 보낼 데이터를 먼저 제어 PC 디스크(/opt/scv/outbox/*.jsonl)에 쓰고, 200 응답을 받은 것만 지웁니다. 관제 PC와 끊긴 동안에도 받은 task는 끝까지 수행하고, 재연결되면 쌓인 순서대로 다시 보냅니다(SR-03, D7·D8). 원문의 survey_buffer JSONL 버퍼 역할을 scv_agent 하나로 모은 것입니다.

- server page용 API는 관제 PC 안에서만 씁니다 — POST /api/runs(순찰 시작), POST /api/runs/current/stop, POST /api/estop, POST /api/estop/release. api 안의 inspection_manager가 처리하고 WebSocket·robot_guard로 내보냅니다.

## 5.5 원문 C6에서 빠지거나 바뀌는 통신

| 원문(또는 안 A) 통신 | 안 C 처리 |
| --- | --- |
| /inspection/start_run · /inspection/stop_run (ROS 서비스) | 삭제 — server page → api POST /api/runs · /api/runs/current/stop (관제 PC 안) |
| /inspection/estop (ROS 서비스) | 삭제 — api POST /api/estop → ① WebSocket estop ② robot_guard → {ns}/e_stop |
| /inspection/run_config (관제 PC → 두 제어 PC) | 변경 — WebSocket run_config → 제어 PC 안 {ns}/run_config |
| {ns}/execute_task (관제 PC → 제어 PC) | 변경 — WebSocket task_assign → 제어 PC 안 execute_task 액션(scv_agent가 액션 클라이언트) |
| {ns}/survey/sample · {ns}/survey/sync (제어 PC ↔ 관제 PC) | 변경·삭제 — 제어 PC 안 survey/sample + POST samples · GET last-seq. sync 서비스 없음 |
| {ns}/status · {ns}/events · {ns}/inspect/result (제어 PC → 관제 PC) | 변경 — 제어 PC 안 토픽 → scv_agent → WebSocket status / POST events · inspections |
| {ns}/local_estop (std_srvs/SetBool) | 변경 — {ns}/stop (scv_msgs/StopRobot, 요청 출처 client_page · server_page 포함) |
| ros-bridge (관제 PC 컨테이너) | 삭제 — 표본·이벤트 수신과 DB 쓰기는 api가 맡음. 관제 PC의 ROS는 robot_guard 하나 |
| /inspection/candidates · /inspection/alerts | 삭제(이전 결정 유지) — 후보는 {ns}/events CANDIDATE, 알림은 stream:events |
| {ns}/oakd/... 를 관제 PC가 구독 | 삭제(이전 결정 유지) — 관제 PC는 카메라 구독 안 함 |

# 6. 정의 초안 — ROS · 웹 API

필드 이름은 DB 컬럼과 같게 맞췄습니다. ROS 정의는 제어 PC 안에서 쓰고, scv_agent가 같은 필드를 JSON으로 바꿔 관제 PC에 보냅니다.

## 6.1 ROS 정의 (scv_msgs)

# msg/RssiRaw.msg (로봇 rssi_scanner → 제어 PC survey_buffer, run_id 없음) builtin_interfaces/Time stamp string ap_ssid int16 rssi_dbm # msg/NetSample.msg (제어 PC 안: survey_buffer → scv_agent) — connected 삭제, ap_ssid 추가 uint32 seq builtin_interfaces/Time stamp string robot_id uint32 run_id float32 x float32 y float32 yaw bool pose_ok string ap_ssid int16 rssi_dbm # 미검출 -100 # action/ExecuteTask.action (제어 PC 안: scv_agent → mission_executor) — priority 삭제, map_path·run_id 추가 string task_id uint32 run_id uint8 SURVEY_SEGMENT=0 uint8 FACILITY_CHECK=1 uint8 REINSPECTION=2 uint8 DOCK=3 uint8 type string target_ref # seg:0-40 / facility_id / candidate_id string map_path # maps.robot_map_path geometry_msgs/PoseStamped[] waypoints --- bool ok string reason # BLOCKED / BATTERY_LOW / MAP_MISMATCH / ESTOP / CANCELED … --- uint16 waypoint_index float32 progress # msg/RunConfig.msg (제어 PC 안: scv_agent → 노드, transient_local) uint32 run_id string state # running / ended — 끝나면 ended로 한 번 더 발행 string map_path float32 grid_origin_x float32 grid_origin_y float32 grid_size_m string ap_ssid float32 rssi_suspect_dbm # -72 uint16 min_samples # 3 uint16 precise_duration_s # 30 uint8 max_pose_retry # 3 float32 battery_return_pct # 15 # msg/RobotStatus.msg (제어 PC 안: mission_executor → scv_agent, 1 Hz) builtin_interfaces/Time stamp string robot_id uint32 run_id string task_id string nav_state # IDLE / NAVIGATING / INSPECTING / MEASURING / DOCKING / DOCKED / STOPPED float32 progress float32 x float32 y float32 yaw float32 battery_pct # battery_state.percentage × 100 bool is_docked bool estop # msg/RobotEvent.msg (제어 PC 안 → scv_agent, robot_events 한 행) builtin_interfaces/Time stamp string robot_id uint32 run_id string task_id string code # E1..E8 / LOCAL_ESTOP / MAP_MISMATCH / UNDOCK / DOCK / CANDIDATE / CONFIRMED / CLEARED / UNCONFIRMED uint8 level # 0 info / 1 warn / 2 error string candidate_id # 후보·결론 이벤트만 string kind # NET_COVERAGE / VIS_NOT_DETECTED … string ref # cell:12,7 / EXT-01 float32 score geometry_msgs/Point target string detail_json # msg/PreciseResult.msg ★ (제어 PC 안: survey_buffer → scv_agent) string task_id uint32 run_id string ap_ssid float32 x # 정지 지점 — 관제 PC가 cell_id로 바꿈 float32 y uint16 duration_s uint32 n_samples float32 rssi_median float32 rssi_iqr builtin_interfaces/Time stamp # srv/StopRobot.srv ★ (제어 PC 안: scv_agent → mission_executor) bool on # true = 정지(goal 취소 후 e_stop), false = 해제 string requested_by # client_page / server_page --- bool ok string reason

PreciseMeasure.action, InspectFacility.action은 원문 C7·C6 그대로 씁니다. InspectionResult.msg는 inspections 컬럼(detail · final · frontal · pose_retry · gauge_state · confidence · bbox · model_version · media 파일 키)에 inspection_uid(detection_alert가 만드는 UUID, 사진 파일 이름에도 사용)를 더해 정의합니다. 원문 SyncSamples.srv와 안 A의 StartRun.srv는 쓰지 않습니다.

## 6.2 WebSocket /ws/agent 메시지

모든 메시지는 같은 틀을 씁니다.

{ "type": "task_assign", "msg_id": "c-000183", "ts": "2026-10-11T05:12:03.120Z", "body": { … } }

| 방향 | type | body 주요 필드 | 받는 쪽 동작 |
| --- | --- | --- | --- |
| 관제 PC → 제어 PC | welcome | server_time, run(현재 run 요약 또는 null), active_task_id | 시각 차이 확인, 6.3절 상태 맞추기 |
| 관제 PC → 제어 PC | run_config | RunConfig와 같은 필드 | {ns}/run_config로 발행(transient_local) |
| 관제 PC → 제어 PC | task_assign | ExecuteTask goal과 같은 필드 | execute_task goal 전송 → task_accepted 또는 task_rejected(MAP_MISMATCH 등) |
| 관제 PC → 제어 PC | task_cancel | task_id, reason(RUN_ABORTED 등) | execute_task goal 취소 |
| 관제 PC → 제어 PC | estop | on(true/false), by(user_id) | {ns}/stop(on, server_page) 호출 → estop_ack |
| 제어 PC → 관제 PC | hello | robot_id, agent_version, run_id, active_task_id, outbox_pending | 접속 때 첫 메시지 — 관제 PC가 DB와 비교 |
| 제어 PC → 관제 PC | status | RobotStatus와 같은 필드 | robot:{rid}:state(TTL 30 s) · robot_status_log |
| 제어 PC → 관제 PC | path | points[[x, y], …] (축약, 0.5 Hz) | robot:{rid}:path |
| 제어 PC → 관제 PC | task_accepted | task_id | tasks ACTIVE · assigned_at |
| 제어 PC → 관제 PC | task_rejected | task_id, reason | task FAILED → scv_fail_task |
| 제어 PC → 관제 PC | task_progress | task_id, waypoint_index, progress | tasks.progress · run:{run}:progress |
| 제어 PC → 관제 PC | estop_ack | on, ok, reason | robot:{rid}:estop |

task 결과·이벤트·표본·판정·사진처럼 DB에 반드시 남아야 하는 것은 WebSocket이 아니라 5.4절의 REST(아웃박스)로 보냅니다. WebSocket 메시지는 잃어도 다음 status·재접속으로 다시 맞춰지는 것만 담습니다.

## 6.3 재접속 때 상태 맞추기

- scv_agent가 접속해 hello(run_id, active_task_id, outbox_pending)를 보냅니다.

- 관제 PC api가 welcome과 현재 run_config를 보냅니다. run이 끝났으면 run_config.state = ended.

- DB의 ACTIVE task와 제어 PC의 active_task_id가 같으면 그대로 진행합니다. 제어 PC가 모르는 ACTIVE task가 DB에 있으면 그 task 결과가 아웃박스에 있는지 기다렸다가(outbox_pending), 끝내 없으면 FAILED(NO_RESPONSE)로 처리합니다. 반대로 DB에서 이미 CANCELED인 task를 제어 PC가 수행 중이면 task_cancel을 보냅니다.

- scv_agent가 아웃박스를 쌓인 순서대로 보냅니다. 표본은 GET last-seq로 확인한 뒤 그 다음 seq부터 보냅니다.

# 7. 순찰 1회 통신 흐름 (안 C)

| 순서 | 누가 → 누구 | 통신 | DB·Redis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 관제 PC 안: server page → api → inspection_manager | POST /api/runs | runs INSERT · run:current · tasks(계획분) |
| 2 | 관제 PC api → 두 제어 PC scv_agent → 제어 PC 노드 | WebSocket run_config → {ns}/run_config | — |
| 3 | 관제 PC inspection_manager → 1차 순찰 로봇의 제어 PC scv_agent → mission_executor | WebSocket task_assign (SURVEY_SEGMENT) → {ns}/execute_task | task_accepted 때 tasks ACTIVE |
| 4 | 제어 PC mission_executor → 로봇 | {ns}/undock (기존) | robot_events UNDOCK |
| 5 | 제어 PC mission_executor → 제어 PC Nav2 (→ 로봇 주행) | {ns}/navigate_through_poses (표준) | robot:{rid}:path ← WebSocket path |
| 6 | 로봇 rssi_scanner → 제어 PC survey_buffer → scv_agent → 관제 PC api | {ns}/rssi/raw → {ns}/survey/sample (+ amcl_pose) → POST samples | net_samples · live:{run}:cells |
| 7 | 제어 PC mission_executor → scv_agent → 관제 PC api | {ns}/status → WebSocket status | robot_status_log · robot:{rid}:state |
| 8 | 1차 순찰 로봇의 제어 PC survey_buffer → scv_agent → 관제 PC api | {ns}/events CANDIDATE → POST events | robot_events · candidates(OPEN) · stream:events |
| 9 | 관제 PC inspection_manager → 재검증 로봇의 제어 PC scv_agent → mission_executor | WebSocket task_assign (REINSPECTION) → {ns}/execute_task | tasks · candidates.reinspect_task_id |
| 10 | 재검증 로봇의 제어 PC 안: mission_executor → survey_buffer → scv_agent → 관제 PC api | {ns}/survey/precise → {ns}/survey/precise_result → POST precise-measures | precise_measures |
| 11 | 재검증 로봇의 제어 PC survey_buffer → scv_agent → 관제 PC api | {ns}/events CONFIRMED / CLEARED → POST events | candidates.outcome · findings |
| 12 | 로봇 → 제어 PC detection_alert → scv_agent → 관제 PC api (FACILITY_CHECK 중) | oakd 영상(기존) → {ns}/inspect/result → POST inspections · media | inspections · media |
| 13 | 관제 PC inspection_manager → 각 제어 PC scv_agent → mission_executor → 로봇 | WebSocket task_assign (DOCK) → {ns}/execute_task → {ns}/dock (기존) | robot_events DOCK · runs done |

## 7.1 실패 경로

- task 실패 — mission_executor 결과 FAILED(막힘·배터리 15%·MAP_MISMATCH) → scv_agent가 POST tasks/{id}/result → inspection_manager가 scv_fail_task로 남은 task CANCELED·run aborted → 두 제어 PC에 WebSocket task_cancel(남은 task) + task_assign(DOCK).

- 제어 PC 응답 없음(E3) — WebSocket이 끊기고 robot:{rid}:state가 30초 동안 갱신되지 않으면 E3(source = control). 이때 robot_guard가 그 로봇의 battery_state를 받고 있으면 detail.robot_alive = true(제어 PC 문제), 아니면 false(로봇 꺼짐 또는 Wi-Fi). 그 로봇의 task는 FAILED(NO_RESPONSE) → run aborted.

- 관제 PC와의 끊김(E4) — 제어 PC는 받은 task를 끝까지 수행하고 결과·표본·이벤트를 아웃박스에 쌓습니다. 재접속하면 6.3절 순서로 맞춥니다.

## 7.2 전체 정지 (두 경로)

server page 「전체 정지」 → api POST /api/estop ① 관제 PC api → 두 제어 PC scv_agent: WebSocket estop(on) → 제어 PC mission_executor: {ns}/stop → execute_task·Nav2 goal 취소 → 로봇 {ns}/e_stop(true) → estop_ack ② 관제 PC api → robot_guard (127.0.0.1:8100) → 두 로봇 {ns}/e_stop(true) 직접 → 둘 중 하나라도 성공하면 robot:{rid}:estop. ②만 성공하면 server page에 「제어 PC 미응답 — 로봇은 정지됨」 표시

## 7.3 정지 해제

해제는 server page(admin)에서만 합니다. 반드시 ① 경로(제어 PC)로 goal이 정리됐는지 확인한 뒤 e_stop을 풉니다. ②(robot_guard 직통)는 로봇을 세울 수는 있어도 제어 PC의 Nav2 goal을 취소하지 못하므로, ② 경로로만 정지한 상태에서 e_stop을 풀면 남아 있던 goal로 로봇이 다시 움직일 수 있습니다. 순서: WebSocket estop(off) → 제어 PC가 goal 없음 확인 → 로봇 {ns}/e_stop(false) → estop_ack(off) → robot_guard 해제는 ①이 실패했을 때만.

# 8. 주의사항

- tf가 이름공간 안에 있습니다(/robot3/tf). 제어 PC의 Nav2·AMCL·survey_buffer·detection_alert가 tf를 쓰려면 /tf → {ns}/tf, /tf_static → {ns}/tf_static으로 remap해야 합니다. turtlebot4_navigation 실행 파일에 namespace 인자를 주면 대부분 처리됩니다.

- battery_state.percentage는 0~1입니다. DB의 battery_pct(%)로 넣을 때 100을 곱합니다.

- odom 좌표를 DB에 넣지 않습니다. x·y는 반드시 amcl_pose(map 좌표)를 씁니다.

- navigate_to_position(로봇 내장 이동)을 쓰지 않습니다. 모든 이동은 제어 PC의 Nav2 액션으로 합니다. _do_not_use/* 액션도 마찬가지입니다.

- e_stop은 「멈춤」일 뿐 「취소」가 아닙니다. 정지할 때는 goal을 먼저 취소하고 e_stop을 겁니다(7.2절 ①). 직통 경로 ②는 예비용이며, 해제는 7.3절 순서를 지킵니다.

- robot_guard는 정지와 읽기만 합니다. 관제 PC가 로봇에 주행·task를 보내면 로봇에 명령하는 쪽이 둘이 되어 충돌합니다. robot_power, reset_pose도 웹·자동화에 연결하지 않습니다.

- QoS를 맞춥니다. robot_guard가 battery_state를 구독할 때 로봇 쪽 발행 QoS(보통 sensor data, best_effort)와 맞춰야 받습니다. `ros2 topic info -v`로 확인합니다.

- Discovery Server — 로봇마다 Discovery Server가 있으므로 각 제어 PC는 자기 로봇의 서버에, 관제 PC robot_guard는 두 로봇의 서버에 모두 연결(`ROS_SUPER_CLIENT=True`)합니다. 안 A와 달리 관제 PC의 DDS 참여는 robot_guard 하나로 줄어, 이 연결이 끊겨도 순찰 데이터는 영향을 받지 않습니다.

- 메시지 패키지 공유 — scv_msgs는 두 로봇(rssi_scanner의 RssiRaw)·두 제어 PC에만 같은 버전으로 빌드합니다. 관제 PC에는 irobot_create_msgs(표준)만 필요합니다. 웹 쪽 메시지는 api의 Pydantic 모델(OpenAPI)이 기준이고, scv_agent는 같은 스키마로 검증합니다.

- HTTPS·인증 — 내부망이라 공인 인증서를 쓸 수 없으므로 자체 CA를 만들어 관제 PC 인증서를 발급하고 두 제어 PC에 CA를 신뢰하도록 등록합니다. 「인증서 검증 끄기」로 붙이면 HTTPS의 의미가 없습니다. 로봇별 토큰은 server page 설정에서 발급·폐기합니다.

- 모든 POST는 같은 것을 다시 보내도 되게 — 아웃박스 재전송은 「적어도 한 번」이므로, 관제 PC api는 6장의 키(seq · event_uid · inspection_uid · object_key · task_id)로 중복을 무시해야 합니다.

- 도착 순서에 기대지 않습니다 — 후보 이벤트가 그 근거 표본보다 먼저 도착할 수 있습니다. 근거 조회(detect_task_id·ref로 net_samples 조회)는 나중에 하므로 문제가 없지만, 이벤트를 받는 즉시 표본 수로 무언가를 판단하는 코드는 만들지 않습니다.

- 시각 동기화 — 두 로봇·두 제어 PC·관제 PC를 chrony로 맞춥니다. ts에는 수신 시각이 아닌 측정 시각을 넣습니다. welcome의 server_time으로 차이가 크면 server page에 경고합니다.

- 카메라 대역폭 — image_raw(비압축)는 구독하지 않습니다. 점검하지 않을 때는 구독을 끊거나 stop_camera로 끕니다. robot3 카메라 — 지금 /robot3/oakd 영상 토픽이 없으니 robot4와 같은 토픽이 나오게 맞춰야 합니다.

# 9. 구현 순서 제안

| 단계 | 할 일 | 확인 방법 | 채워지는 DB |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 제어 PC에서 로봇별 localization·nav2 실행(namespace·tf remap), robot3 카메라 복구 | /robot3/amcl_pose, /robot4/navigate_through_poses가 보임 · RViz에서 위치 확인 | — |
| 2 | scv_msgs(6.1절) 빌드 — 두 로봇·두 제어 PC | ros2 interface show scv_msgs/msg/RobotEvent | — |
| 3 | 관제 PC: PostgreSQL·Redis(setup_db.sh) + api 골격(인증·/ws/agent·/api/agent/*) | Swagger(/docs)에서 POST samples·events 시험 | — |
| 4 | 제어 PC scv_agent(접속·hello·status 중계·아웃박스) + mission_executor(status + execute_task DOCK·SURVEY + undock·dock·Nav2) | server page에 로봇 카드가 1 Hz로 갱신, DOCK task로 도킹 성공 | robot_status_log · robot:{rid}:state · tasks |
| 5 | inspection_manager(api 안): 순찰 시작·계획분 task·task_assign·결과 처리·scv_fail_task | server page 순찰 시작 → runs·tasks 생성, 실패 시 run aborted | runs · tasks |
| 6 | 로봇 rssi_scanner + 제어 PC survey_buffer(위치 결합·seq) + scv_agent POST samples | 관제 PC 연결을 끊었다 이어도 seq 연속·유실 0 | net_samples · live:{run}:cells |
| 7 | events(사건·후보) + REINSPECTION + survey/precise·precise_result | 음영 칸에서 CANDIDATE → 재검증 → CONFIRMED | robot_events · candidates · findings · precise_measures |
| 8 | detection_alert(YOLO) + inspect_facility + inspect/result + 사진 업로드 | 설비 앞에서 판정·사진 저장 | inspections · media |
| 9 | 전체 정지 두 경로: WebSocket estop + 관제 PC robot_guard / client page 「이 로봇 정지」 | 제어 PC 프로그램을 끈 상태에서도 server page 정지로 로봇이 멈춤 | robot_events · robot:{rid}:estop |
| 10 | network_map_engine(보고서 통계·기준선) + 보고서 | done run마다 보고서 생성 | grid_stats · baselines · reports |

# 10. 웹 구현 도구 (server page · client page)

안 C에서 server page와 client page를 만들 때 쓸 패키지 조합입니다. 결론은 두 PC 모두 백엔드 FastAPI + 화면 React(TypeScript)이며, PostgreSQL은 psycopg 3, Redis는 redis-py로 접속합니다.

## 10.1 PC마다 백엔드와 화면이 있음

「서버 / 클라이언트」는 PC 구분이고 「FastAPI / React」는 백엔드·화면 구분입니다. 안 C에서는 두 PC가 각각 백엔드와 화면을 모두 가집니다.

|  | 백엔드 | 화면 (브라우저) |
| --- | --- | --- |
| 관제 PC (server page) | api — REST · WebSocket(/ws/agent + 브라우저 push /ws/live) · PostgreSQL · Redis · inspection_manager | 지도·히트맵·로봇 카드·이벤트·점검·보고서·설정 |
| 제어 PC (client page) | scv_agent — rclpy + 관제 PC WebSocket·REST 클라이언트 + 아웃박스 + 로컬 화면 서버 | 카메라·이 로봇 정지·상태 (관제 PC가 끊겨도 동작) |

## 10.2 안 C가 웹 도구에 요구하는 것

- WebSocket 중심 — 제어 PC 2대의 상시 연결(명령·상태 1 Hz)과 브라우저 실시간 push(이벤트·위치)를 한 서버가 동시에 처리

- 제어 PC 백엔드는 rclpy와 한 프로세스 — ROS 2 Jazzy가 Python(3.12)이므로 scv_agent는 Python. 웹 서버·WebSocket 클라이언트·ROS 노드가 함께 돎

- 두 PC가 같은 메시지 정의 — task_assign·status·event 등(6.2절)을 양쪽이 같은 스키마로 검증해야 재전송·중복 방지가 맞아떨어짐

- 지도 좌표(m) 위 그리기 — 지도 PNG, 1 m 격자 히트맵, 로봇 위치, 설비, 경로

- SQL 우선 스키마 — 01_schema.sql(트리거·부분 유일 인덱스)이 기준이므로 ORM이 스키마를 만들거나 바꾸면 안 됨

## 10.3 조합 비교

| 조합 | ① WebSocket | ② rclpy와 함께 | ③ 스키마 공유 | ④ 지도 화면 | ⑤ SQL 우선 | 판단 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 가. 두 PC 모두 Flask + Jinja 템플릿 | △ Flask-SocketIO 필요. Socket.IO 프로토콜이라 scv_agent도 Socket.IO 클라이언트를 써야 하고, 동시 연결에 gevent·eventlet 필요 | ✕ gevent 몽키패칭이 rclpy 스레드와 충돌하기 쉬움 | △ 검증·OpenAPI 없음 → 따로 붙임 | △ 템플릿 + JS 직접 작성 | ○ | 비권장 |
| 나. 두 PC 모두 FastAPI + React(TS) ✔ | ○ ASGI 기본 기능, 일반 WebSocket | ○ rclpy를 백그라운드 스레드, 웹은 asyncio | ○ Pydantic 모델 하나로 검증·OpenAPI·TS 타입 생성 | ○ React + Leaflet | ○ psycopg 3로 SQL 직접 | 권장 |
| 다. 관제 PC Django(DRF + Channels) + React, 제어 PC FastAPI | ○ Channels | — (관제 PC엔 ROS 없음) | △ 두 PC가 다른 스키마 도구 | ○ | △ Django 마이그레이션이 손으로 짠 DDL과 부딪힘(managed=False) | 무거움 |
| 라. 관제 PC Node(NestJS) + React, 제어 PC FastAPI | ○ | — | △ TS와 Python 두 언어로 같은 메시지 유지 | ○ | ○ | 언어 분리 |
| 마. 나에서 client page 화면만 Jinja2 + HTMX | ○ | ○ | ○ | — (client page는 지도 없음) | ○ | 나의 가벼운 변형 |

- Flask를 권하지 않는 이유 — Flask가 나빠서가 아니라 이 시스템의 핵심인 「WebSocket 상시 연결」, 「rclpy와 한 프로세스」, 「두 PC 공통 스키마」를 모두 부가 패키지로 메워야 하기 때문입니다. 특히 제어 PC에서 Flask-SocketIO + gevent와 rclpy를 같이 돌리는 구성은 디버깅이 어렵습니다. 근거 문서의 Flask 선택은 처음 요청대로 고려하지 않았습니다.

- client page를 더 가볍게 하려면 마(Jinja2 + HTMX)도 충분합니다(카메라·정지·상태 세 기능). 다만 화면 기술이 두 가지가 되므로 프론트엔드 담당이 한 명이면 React로 맞추는 것을 권합니다.

## 10.4 권장 구성 (나)

FastAPI가 하는 일과 하지 않는 일

FastAPI는 웹 「애플리케이션」을 만드는 프레임워크(Starlette + Pydantic)입니다. 아래 오른쪽 칸의 역할은 일부러 비워 두었으므로, 그 역할을 메우는 패키지만 더합니다. React도 마찬가지로 「화면을 컴포넌트로 만드는 라이브러리」까지만 하고 빌드·페이지 이동·서버 데이터 관리·지도·차트·UI 부품은 없습니다.

| FastAPI가 하는 일 | 하지 않는 일 → 메우는 패키지 |
| --- | --- |
| URL과 함수 연결(라우팅), WebSocket 엔드포인트 정의 | 네트워크 포트를 열고 HTTP·WebSocket을 해석 → Uvicorn |
| 요청·응답 데이터 검증(Pydantic) | DB·Redis 접속 → psycopg 3, redis-py |
| OpenAPI(Swagger /docs) 자동 생성 | 비밀번호 해시 계산 → bcrypt |
| 의존성 주입, 미들웨어, 정적 파일·스트리밍 응답(Starlette) | multipart(파일 업로드·폼) 해석 → python-multipart |
| 인증 정보 꺼내기 도우미(OAuth2PasswordBearer 등) | 다른 서버로 나가는 요청(클라이언트) → httpx, websockets |

관제 PC — server page 백엔드

| 패키지 | 무엇인가 | 왜 추가로 필요한가 | 이 시스템에서 쓰는 곳 |
| --- | --- | --- | --- |
| FastAPI | ASGI 웹 프레임워크 | — | REST(/api/*), WebSocket(/ws/agent, /ws/live), inspection_manager를 같은 프로세스에 둠 |
| Uvicorn (uvicorn[standard]) | ASGI 서버 — 포트를 열고 TCP 연결을 받아 HTTP·WebSocket을 해석한 뒤 FastAPI 앱을 호출 | FastAPI 앱은 「요청이 오면 호출되는 함수」일 뿐 스스로 소켓을 열지 못함. [standard]를 붙여야 WebSocket 처리(websockets)·빠른 이벤트 루프(uvloop)·HTTP 파서(httptools)가 함께 설치됨 | uvicorn api.main:app --workers 1. 워커는 1개 — 제어 PC 두 대의 WebSocket 연결과 inspection_manager 상태가 한 프로세스에 있어야 task_assign을 보낼 수 있음 |
| Pydantic v2 | 데이터 모델·검증 (FastAPI가 자동 설치) | 별도 추가는 아니지만 scv_schemas 공용 패키지로 묶어야 제어 PC와 같은 정의를 씀 | 6.2절 WebSocket 메시지 12종, 5.4절 REST 본문 8종 |
| psycopg 3 (psycopg[binary,pool]) | PostgreSQL 드라이버(비동기 지원) | FastAPI에는 DB 기능이 없음. pool은 연결을 미리 만들어 재사용(요청마다 새 연결이면 느리고 접속 수가 늘어남) | AsyncConnectionPool로 INSERT … ON CONFLICT DO NOTHING, SELECT scv_fail_task(...). ORM 없이 SQL 그대로 |
| redis-py (redis.asyncio) | Redis 클라이언트 | FastAPI에는 캐시·메시지 기능이 없음 | robot:{rid}:state HSET + TTL, stream:events XADD/XREAD, 키 만료 알림 구독(E3), session:{token} |
| bcrypt | 비밀번호 해시 라이브러리 | FastAPI 보안 도구는 요청에서 아이디·비밀번호·토큰을 꺼내는 것까지만 함. 해시 생성·대조 없음 | 로그인 때 bcrypt.checkpw(). 02_seed.sql의 pgcrypto $2a$ 해시와 호환 |
| python-multipart | multipart/form-data 해석기 | FastAPI에서 File()·Form()을 쓰면 요구하며 없으면 시작 때 오류 | POST /api/agent/media(사진), 지도 등록(yaml·pgm), 로그인 폼 |
| httpx | 비동기 HTTP 클라이언트 | FastAPI는 받는 쪽이라 다른 서버로 보내는 기능이 없음 | api → robot_guard(127.0.0.1:8100) 전체 정지 직통. 테스트용 TestClient도 httpx 기반 |
| Pillow · PyYAML | 이미지 처리 · YAML 해석 | 웹과 무관한 기능 | 지도 등록 때 yaml에서 resolution·origin 읽기, pgm → PNG 변환(크기 유지) → image_key |
| numpy · pandas · matplotlib | 수치 계산 · 표 처리 · 그림 | 웹과 무관 | network_map_engine — grid_stats·baselines 계산, 보고서 히트맵 이미지 |
| nginx (별도 프로그램, scv-web 컨테이너) | 웹 서버·리버스 프록시 | 필수는 아님 — Uvicorn도 --ssl-keyfile로 HTTPS, FastAPI도 StaticFiles로 React 빌드 제공 가능. 그래도 정적 파일을 직접 주고(gzip·캐시), api를 재시작해도 화면 파일은 계속 제공되며, 인증서를 한 곳에서 관리할 수 있어 둠 | 443 하나로 받아 /api·/ws만 Uvicorn으로 넘김. 같은 주소라 CORS 설정 불필요 |

관제 PC — server page 화면

| 패키지 | 무엇인가 | 왜 추가로 필요한가 (React에 없는 것) | 이 시스템에서 쓰는 곳 |
| --- | --- | --- | --- |
| React | 화면 컴포넌트·상태 관리 라이브러리 | — | 탭 6개, 로봇 카드, 이벤트 목록 |
| TypeScript | 타입이 있는 JavaScript | 필드 이름 오타·누락을 실행 전에 못 잡음 | openapi-typescript로 만든 타입과 함께, 웹 메시지 필드가 바뀌면 컴파일 단계에서 오류 |
| Vite | 개발 서버 + 빌드 도구 | 브라우저는 JSX·TS를 직접 실행하지 못해 변환·묶기(번들링)가 필요. Create React App은 더 이상 권장되지 않음 | npm run dev(즉시 반영), npm run build → nginx가 제공할 정적 파일 |
| React Router | 화면 주소(URL) 전환 | React에는 페이지·주소 개념이 없음 | /network, /tasks, /events, /inspections, /reports, /settings — 새로고침·링크 공유 가능 |
| TanStack Query | 서버 데이터 캐시 | 로딩 중·오류·재시도·다시 가져올 시점을 React가 관리하지 않음 | REST 조회 캐시. WebSocket으로 「findings 바뀜」을 받으면 그 조회만 다시 불러옴 |
| Leaflet + react-leaflet | 지도 표시 라이브러리 + React 연결 | React에는 지도·좌표계·확대 기능이 없음 | CRS.Simple로 지도 PNG를 m 좌표 범위에 깔고 격자 칸·로봇·설비·경로·후보를 레이어로 올림(타일 서버 불필요) |
| ECharts + echarts-for-react | 차트 라이브러리 | 차트 없음 | RSSI 분포, 회차 비교, KPI |
| MUI 또는 Mantine (하나만) | UI 부품 모음 | 버튼·표·입력폼·대화상자를 처음부터 만들어야 함 | 설정 폼, 이벤트 표, ack 대화상자, 로그인 |
| openapi-typescript (개발용) | OpenAPI → TS 타입 생성기 | 백엔드 Pydantic 정의와 화면 타입을 손으로 맞춰야 함 | FastAPI /openapi.json에서 types.ts 생성 |
| (추가 없음) WebSocket | 브라우저 기본 기능 | — | /ws/live 실시간 위치·이벤트. Socket.IO 불필요 |

제어 PC — scv_agent와 client page

| 패키지 | 무엇인가 | 왜 추가로 필요한가 | 이 시스템에서 쓰는 곳 |
| --- | --- | --- | --- |
| rclpy | ROS 2 Python 클라이언트 (ROS Jazzy 시스템 패키지) | FastAPI는 ROS를 모름 | execute_task 액션 클라이언트, {ns}/stop 서비스 클라이언트, status·events·survey/sample·inspect/result 구독, run_config 발행 |
| FastAPI + Uvicorn | 관제 PC와 같음 | 같은 이유. 다만 Uvicorn을 명령어가 아니라 코드 안에서 uvicorn.Server(config).serve()로 실행해, 같은 프로세스에서 rclpy(별도 스레드)와 함께 돌림 | client page 화면 제공(StaticFiles), 이 로봇 정지 API, 상태 API |
| websockets | WebSocket 클라이언트 라이브러리 | FastAPI·Starlette는 WebSocket을 받는 서버만 만듦. 제어 PC가 관제 PC로 먼저 접속하는 클라이언트 기능이 없음 | wss://<관제 PC>/ws/agent 상시 연결, 끊기면 재접속 → hello |
| httpx | 비동기 HTTP 클라이언트 | 나가는 요청 기능이 없음 | 아웃박스 REST 전송(samples·events·inspections·media 등). verify="ca.pem"으로 자체 CA 검증, 시간 초과·재시도 |
| scv_schemas (Pydantic) | 관제 PC와 같은 메시지 정의 패키지 | 보내기 전 검증, 관제 PC와 필드 일치 | 모든 WebSocket·REST 메시지 |
| (추가 없음) 카메라 스트림 | FastAPI 기본 StreamingResponse | OpenCV 불필요 — {ns}/oakd/rgb/image_raw/compressed의 data가 이미 JPEG라 multipart/x-mixed-replace로 그대로 흘려보냄 | <img src="/camera"> |
| OpenCV (선택) | 영상 처리 | YOLO 박스를 서버에서 영상 위에 그릴 때만 필요(해제 → 그리기 → 재압축). 브라우저에서 그리면 불필요 | client page YOLO 오버레이 |
| 화면: React + Vite | 관제 PC와 같은 저장소, 별도 빌드 | 같은 이유. 로봇 카드·상태 컴포넌트 공유 | 카메라·정지·상태. 관제 PC가 끊겨도 제어 PC에서 바로 제공 |

제어 PC에는 nginx와 HTTPS가 필요 없습니다. client page는 그 PC의 브라우저가 localhost로 보고, 관제 PC로 나가는 연결만 HTTPS(wss)입니다.

# 11. 팀 결정이 필요한 항목

| 항목 | 제안 | 관련 |
| --- | --- | --- |
| 로봇 역할 배정 | robot3·robot4 중 어느 쪽이 1차 순찰, 어느 쪽이 재검증인지 고정 (둘 다 카메라 필요) | 제안설명 2차 1.2 |
| 원문 C6·C7 갱신 | PC 사이 인터페이스를 웹 API(5.4·6.2절)로 바꾸고, ROS 정의는 제어 PC 안 인터페이스로 표시 | C6, C7 |
| inspection_manager 위치 | api 프로세스 안 모듈(권장 — WebSocket 연결을 직접 가짐) / 별도 프로세스(api와 Redis로 연결) | — |
| 아웃박스 위치 | scv_agent 하나에 모음(권장) / 원문대로 survey_buffer JSONL 유지 + 나머지만 scv_agent | SR-03, D7·D8 |
| HTTPS 인증서·토큰 관리 | 자체 CA를 누가 만들고 보관할지, 토큰 발급·폐기 절차 | SR-14 |
| 제어 PC 응답 없음일 때 로봇 | 그대로 둠 / 순찰 중 30초 응답 없으면 robot_guard가 그 로봇 e_stop(안전 쪽) | E3, SR-11 |
| 로봇 생존 감시 | robot_guard의 battery_state·dock_status 구독 사용 여부 | 선택 |
| RSSI 원천 토픽 위치 | 로봇에서 {ns}/rssi/raw로 발행(원문대로) / 제어 PC 무선랜으로 스캔(제어 PC 위치가 로봇 위치와 다름 → 비권장) | SR-01 |
| 후보 판단 노드 | 네트워크 후보를 제어 PC survey_buffer에서 낼지 제어 PC의 별도 노드로 둘지 | 제안설명 2차 4.2 |
| 물리 버튼 연결 | hmi/buttons·interface_buttons를 LOCAL_ESTOP에 연결할지 | SR-13 |
| e_stop 해제 권한 | server page(admin)에서만, 7.3절 순서 | SR-13 |

# 12. 안 A → 안 C 변경 요약

이전 초안(안 A, 모든 PC가 ROS로 연결)에서 바뀐 내용입니다.

| 항목 | 안 A (이전 초안) | 안 C (이 문서) |
| --- | --- | --- |
| 제어 PC ↔ 관제 PC 전송 | ROS DDS (Wi-Fi) | HTTPS REST + WebSocket |
| 관제 PC의 ROS | ros-bridge 컨테이너 + inspection_manager(ROS 노드) + scv_msgs | robot_guard 노드 1개(로봇 표준 타입만). inspection_manager는 api 안 Python |
| 제어 PC 중계 | 없음 (각 노드가 관제 PC와 직접 통신) | scv_agent (client page 로컬 백엔드를 키움) |
| 순찰 시작·중단 | api → ros-bridge HTTP → /inspection/start_run · stop_run 서비스 | api 내부 (POST /api/runs · /api/runs/current/stop) |
| run_config | /inspection/run_config (관제 PC → 두 제어 PC) | WebSocket run_config → 제어 PC 안 {ns}/run_config (state 필드 추가) |
| task 지시·진행 | execute_task 액션 (관제 PC → 제어 PC) | WebSocket task_assign · task_progress → 제어 PC 안 execute_task 액션 |
| task 결과 | execute_task result | POST tasks/{task_id}/result (아웃박스) |
| 표본 전송·백필 | survey/sample 토픽 + survey/sync 서비스 | POST samples (아웃박스) + GET last-seq |
| 상태 1 Hz | {ns}/status → ros-bridge | WebSocket status |
| 이벤트 | {ns}/events → ros-bridge | POST events (event_uid) |
| 판정 결과 | {ns}/inspect/result (transient_local) → ros-bridge | POST inspections (inspection_uid) |
| 사진 | detection_alert → api HTTP | scv_agent → api HTTP (보내는 노드만 바뀜) |
| 정지 측정 결과 | survey/precise 액션 결과 (관제 PC가 받는 방법이 정해지지 않음) | {ns}/survey/precise_result 토픽 → POST precise-measures |
| 전체 정지 | /inspection/estop → goal 취소 + {ns}/e_stop | ① WebSocket estop → 제어 PC가 goal 취소 + e_stop ② robot_guard → {ns}/e_stop 직통 |
| 로컬 정지 | {ns}/local_estop (std_srvs/SetBool) | {ns}/stop (scv_msgs/StopRobot, 요청 출처 포함) |
| E3 응답 없음 | status 30초 미수신 | WebSocket 끊김 + state 만료, 로봇 생존 여부로 원인 구분 |
| 끊김 대비 | survey_buffer JSONL + transient_local | scv_agent 아웃박스 하나 (모든 REST 데이터) |
| Discovery Server 연결 | 관제 PC가 두 로봇 서버에 연결 (모든 SCV 통신) | 관제 PC robot_guard만 연결 (정지·감시) |
| scv_msgs 배포 | 로봇 · 두 제어 PC · 관제 PC | 로봇 · 두 제어 PC |
| 새로 생긴 것 | — | WebSocket /ws/agent(12종), REST /api/agent/* 8개, {ns}/run_config · {ns}/stop · {ns}/survey/precise_result(제어 PC 안), robot_guard |
| 없어진 것 | — | ros-bridge, /inspection/start_run · stop_run · estop · run_config, {ns}/survey/sync, StartRun.srv · SyncSamples.srv |

## 12.1 다른 2차 문서 반영

DB시스템제안설명_2차.docx와 SCV_DB구조도_2차.drawio도 안 C에 맞춰 고쳤습니다 — ros-bridge 삭제, scv_agent·robot_guard 추가, 제어 PC ↔ 관제 PC HTTPS·WSS, 관제 PC → 로봇 비상정지 직통, 명령 경로(웹 API), 재전송 중복 방지 키 3개, 웹 도구(psycopg 3 · redis-py). scv_db_2차(01_schema.sql)도 같은 키를 갖고 있습니다.